第十七章 电磁波与现代通信

Chapter 17

1 信息与信息传播

[学习目标]

- 知道信息的定义

- 了解人类特有的信息；

- 知道信息和信息传播活动经历的五次巨大变革

- 了解早期的信息传播工具及其优缺点。

- 电话

- 电话的组成：话筒-把声信号变成变化的电流信号；听筒-把变化的电流信号变成声音信号。

- 电话的工作原理：声音→话筒→产生变化的电流→听筒→振动（声音）。

- 电话交换机：①为了提高电话线路的利用率而发明的；②用来实现两部电话之间的转换；③使用交换机，可以大幅度的减少电话线的数量。

- 电话“占线”原因：①对方电话没有扣好；②对方正在通话；③电话交换机忙。

- 模拟通信和数字通信

- 模拟信号：在话筒将声音转换成电流信号时，信号电流的频率，振幅变化的情况跟声音的频率、振幅变化情况完全一样，模仿声音的“一举一动”这种电流传递的信号叫模拟信号。模拟通信：使用模拟信号的通信方式叫模拟通信，例如：传统的市话通话，长途通话。

- 数字信号：用不同符号的不同组合表示的信号叫做数字信号。数字通信：使用数字信号通信的方式叫数字通信，例如电子计算机是利用二进制码识别信息和处理信息。

- 模拟通信在加工，放大和传输过程中抗干扰能力差，噪声大，失真大；而数字信号形式简单，抗干扰能力强，噪声小，失真小。

- 电话交换机间的信息是靠数字信号传递，而电话与电话机之间的信息传递靠模拟信号，但是不论哪种通信都需要电话线。

- 信息传播

- 人类特有的三种信息：语言、符号和图像。

- 通信：信息必须通过传播才有实际意义，以特定的手段和方式进行的信息传播活动，称为通信。

- 信息和信息传播的五次巨大变革：语言的诞生、文字的诞生、印刷术的诞生、电磁波的应用、计算机与网络技术的应用。

- 早期的信息传播工具

- 烽火台、驿站、莫尔斯发明的电报机、贝尔研制的早期的电话。

- 在电话中，话筒把声信号变成电信号，听筒把电信号还原成声信号；

- 电话工作流程：声音→话筒→变化的电流→传给对方→对方传来的→变化的电流→听筒→声音；

- 话筒的工作原理：当对着话筒讲话时，膜片会时紧时松地压迫炭粒，它们之间的电阻也会随之变化，流过炭粒的电流就会相应改变，这样就把声音变成了随声音变化的电流信号。

- 听筒的工作原理：听筒中的电磁铁吸引薄铁膜片，由于流过螺线管的电流不断变化，电磁铁对薄铁膜片的吸引也会随之发生变化，使膜片振动形成声波。

- 电话

- 1876年美国发明家贝尔发明了第一部电话。

- 基本结构：主要由话筒和听筒组成。

- 工作原理：话筒把声信号变成变化的电流，电流沿着导线把信息传到远方，在另一端，电流使听筒的膜片振动，携带信息的电流又变成了声音。(话筒把声信号转化为电信号；听筒把电信号转化为声信号)

- 电话交换机

如图电话交换机工作示意图

电话交换机的作用是为了提高线路的利用率。

- 模拟通信和数字通信

- 模拟信号：信号电流的频率、振幅与声音的频率、振幅完全一样，模仿声信号的电信号。缺点：在传输、放大、加工的过程中易失真，从而使传递的信息发生变化。

- 数字信号：利用不同符号的不同组合来代表信息的信号。

特点：一般只有两个数字，来组成各种数字信号，传递声音、图像等信息。

知识点一：信息传播种类

【探究重点】

人类特有的三种信息：语言、符号和图像

【例题精讲】

- 下列不属于信息的是（   ）

A．乌云密布，标志着大雨可能降临           B．电话铃响，标志有电话

C．人被打了一下感觉到痛                   D．听到喇叭的响声，行人会让路

【答案】C

【解析】A、乌云密布，是大雨可能降临的暗示属于消息，不符合题意:

B、电话铃响，是有电话的消息，不符合题意;C、人被打了一下感觉到痛，这是人体的自然反应，不是消息，符合题意D、听到喇叭的响声，是让行人让路的消息，不符合题意

故选c.

【巩固训练】

- 在地震的生命救援过程中，救援人员使用的红外生命探测仪和音频生命探测仪(   ).

A.向幸存者发出多种信息

B.向幸存者发出不同信息

C.分别收集幸存者发出的多种生命信息

D.分别收集幸存者发出的某一种生命信息

【答案】D

【解析】红外生命探测仪主要接收幸存者发出的红外线，音频生命探测仪主要接收幸存者发出的声音，两者工作的原理不同．红外线在生活中的使用非常广泛，例如遥控器、红外线探测仪等．在地震救援过程中，救援人员需要利用生命探测仪来收集幸存者发出的信息．

知识点二：信息传播工具

【探究重点】

- 录音时，声音先通过话筒转变成变化的电流信号，这样的电流通过录音磁头，产生了变化的磁场。磁带划过磁头时，磁带上的磁粉被强弱不同磁场磁化，于是将声音信号记录在磁带上；

- 变化的电流产生变化的磁场是电流的磁效应；变化的磁场产生变化的电流是电磁感应现象。

【例题精讲】

- 下面关于数字，"6”的莫尔斯电码组合，正确的是(    ).

A.·一一一一

B.一····

C. 一一一··

D. ····一

【答案】B

【解析】摩尔斯电码是一些表示数字的点和划．数字对应单词，需要查找一本代码表才能知道每个词对应的数．用一个电键可以敲击出点、划以及中间的停顿．解答：解：•----表示“1”；-…•表示“6”；----•表示“9”；…•-表示“4”．故选B．点评：现在在手机的短信铃声中，诺基亚等厂商依然会将“SMS（…--…）”一句的摩尔斯电码加入

【巩固训练】

- 下列信息的记录方式中所记录的信息量最大的是(　　)

A．绳结

B．书籍

C．2G的U盘

D．新款台式电脑的硬盘

【答案】D

【解析】四个选项中记录信息量从大到小的排列是：计算机软盘、光盘、书籍、绳结。故选：C。

(1)绳结是古代人们记录一个信息的形式。(2)书籍中能记录很多信息；光盘中能记录的视频；计算机的软盘能记录更多的视频文件

知识点三：电话

【探究重点】

1876年美国发明家贝尔发明了第一部电话，主要原理为：话筒把声信号变成变化的电流

【例题精讲】

- 电话机中听筒的作用是（　　）

A. 碳粒电阻随声音强弱变化，使电流随声音强弱变化

B. 将声音转变为电阻

C. 使线圈的磁性随电流而变化，使薄铁片发生振动而产生声音

D. 使电流直接转变为声音

【答案】C

【解析】 听筒是把强弱变化的电流通过磁场对电流的作用转化成声音的信号的． 
解答： 解：电话的话筒把声音的信号转变为强弱变化的电流的信号传递出去，再通过听筒中的电磁铁，把强弱变化的电流信号变成薄铁片振动的声音的信号，即将电流还原成声音． 
故选C．

【巩固训练】

- 我市目前已全面开通了4G手机通信业务。使用4G手机不仅可以通话，还可以随时通过无线网络上网。下列说

法正确的是(　　)。

A．电磁波不能在真空中传播；

B．4G手机通话是直接传输声信号；

C．电磁波在空气中的传播速度是340m/s；

D．手机无线上网是利用电磁波传输信号

【答案】D。

【解析】A．电磁波可以在真空中传播，我们使用的气象卫星、通信卫星就安装在大气层以外，靠电磁波向我们发送信息，A错误；

B．手机通话是把声信号先转换成电信号，再把电信号转换成声信号，B错误；

C．电磁波在空气中的传播速度是，C错误；

D．手机无线上网是利用电磁波传输信号的，D正确。故选D。

知识点四：数字信号与模拟信号

【探究重点】

根据扬声器是发声装置和生活经验，可判断扬声器是把什么信号转化为什么信号的一种装置，分析其组成部分。

【例题精讲】

- 现代通信利用数字信号进行传输和处理，而不用模拟信号，究其原因，下列说法中正确的是() 
①模拟信号传输不方便 
②模拟信号容易丢失信息 
③模拟信号容易失真 
④模拟信号保密性差

A. ①③④	B. ②③④	C. ①②④	D. ①②③

【答案】B;

【解析】解： 
①、模拟信号比数字信号处理简单，易于传输，所以说法①错误； 
②③、模拟信号总是受到杂讯的影响，容易失真或丢失信息，故说法②、③正确； 
④、信息传输的安全性和保密性越来越重要，数字通信的加密处理的比模拟通信容易得多，故说法④正确。 
故选：B。 
模拟信号：优点是精确的分辨率，可以对自然界物理量的真实值进行尽可能逼近的描述、模拟信号处理比数字信号处理更简单，传输更方便；缺点是它总是受到杂讯(信号中不希望得到的随机变化值)的影响。信号被多次复制，或进行长距离传输之后，这些随机噪声的影响可能会变得十分显著。 
数字信号：优点抗干扰能力强、无噪声积累、便于加密处理、便于存储、处理和交换、设备便于集成化、微型等。

【巩固训练】

- 下列关于模拟信号和模拟通信的说法中，正确的是(   )。

A．电话的模拟信号是在话筒将声音转换成信号电流时产生的；

B．电话的模拟信号是在话筒将变化的电流转换成声音时产生的；

C．使用数字信号通信的过程中肯定没有模拟信号；

D．模拟信号与声音的变化情况完全一样，所以现代通信多采用模拟信号

【答案】A。

【解析】

A、电话的模拟信号是在话筒将声音转换成信号电流时产生的，说法正确，符合题意；

B、电话的模拟信号是在话筒将声音转换成信号电流时产生的，该选项说法错误，不符合题意；

C、使用数字信号通信的过程中肯定也有模拟信号，说法错误，不符合题意；

D、现代通信多采用数字信号，说法错误，不符合题意；故选A。

- 某中学生的信息档案中，错误的是(　　)

A．身高1.68 m

B．质量50 kg

C．体温36.5 ℃

D．步行速度10 m/s

【答案】D

【解析】A、目前中学生的平均身高是在1.6m～1.7m之间，所以该中学生的身高是1.68m是正确的信息； 
B、该中学生身体的质量为50kg，比较符合中学生的质量标准，所以选项B的信息是正确的； 
C、人的正常体温平均在36～37℃之间，36.5℃在人的正常体温范围内，所以选项C的信息是正确的； 
D、人的正常步行速度应该是1m/s，即1s内行走1m，10m/s已经是优秀的百米运动员在跑百米时的速度了，所以选项D的信息是错误的． 
故选 D．

- 下列关于莫尔斯电码的说法中正确的是（　　）

A. 莫尔斯电码是文字信息传递的

B. 莫尔斯电码是通过电报机进行信息传递的

C. 莫尔斯电码是通过电话线传播的

D. 莫尔斯电码仅由“点”和“划”组成

【答案】B

【解析】ABC、摩尔斯电码是通过电报机进行信息传递的．选项B正确，选项A、C错误；D、摩尔斯电码由“点”、“划”和中间的空白组成．此选项错误．故选B．

- 我国在西昌卫星发射中心用“长征三号乙”运载火箭，成功将第十二、十三颗“北斗”导航卫星送入太空．这是我国北斗卫星导航系统首次采用“一箭双星”方式发射导航卫星，该卫星在与地面通信时利用的是（　　）

A. 超声波

B. 电磁波

C. 紫外线

D. 可见光

【答案】B

【解析】太空中没有空气，电磁波可以在真空中传播，所以用电磁波来控制导航卫星

- 如图所示，是我国自主研发的 C919 大型商用客机，下列说法正确的是

A. 制造客机时采用密度大的材料，可以减轻其重量

B. 客机在高空受到的大气压强比地面附近的大气压强大

C. 客机利用电磁波进行导航，说明电磁波能在空气中传播

D. 客机机翼表面制作成“上凸下平”形状是为了减小空气对飞机的阻力

【答案】C

【解析】A. 根据m=ρV可知，制造客机时采用密度小的材料，可以减轻其重量，故A错误；

B. 大气压随高度的增大而减小，所以客机在高空受到的大气压强比地面附近的大气压强小，故B错误；

C. 电磁波能在真空中传播，也能在空气中传播，故客机利用电磁波航，说明电磁波能在空气中传播是正确的，故C正确；

D. 客机机翼表面制作成“上凸下平”形状是利用了流速大压强小的规律从而产生升力，故D错误；

故选C。

- 2021年2月5日，国家航天局公布了“天问一号”探测器在距离火星约220万公里处获取的首幅火星图像。以下说法正确的是（   ）

A．超声波能传递这一信息                          B．火星亮晶晶说明它是光源

C．拍摄火星图像的照相机与人眼的成像原理相同      D．图像不是人类特有的信息

【答案】C

【解析】照相机利用的是凸透镜成像规律，与人眼睛成像原理相同

- 下列关于模拟信号和模拟通信的说法中，正确的是(　　)

A.电话的模拟信号是在话筒将声音转换成信号电流时产生的

B.电话的模拟信号是在话筒将变化的电流转换成声音时产生的

C.使用数字信号通信的过程中肯定没有模拟信号

D．模拟信号与声音的变化情况完全一样，所以现代通信多采用模拟信号

【答案】A．

【解析】A.电话的模拟信号是在话筒将声音转换成信号电流时产生的，说法正确，符合题意；
B.电话的模拟信号是在话筒将声音转换成信号电流时产生的，该选项说法错误，不符合题意；
C.使用数字信号通信的过程中肯定也有模拟信号，说法错误，不符合题意；
D.现代通信多采用数字信号，说法错误，不符合题意。

- 着数字时代的到来，3G与4G的相继出现，现在我们已经可以很方便的使用3G或4G手机进行无线网络登陆．下列对手机上网的说法中，正确的是         (    )

A．使用电磁波传输数字信号      B．使用超声波传输数字信号

C．使用红外线传输数字信号      D．使用次声波传输数字信号

【答案】A．

【解析】 要解答本题需掌握：网络通信是利用电磁波和通信线路将世界各地的计算机网络联系起来，以及3G或4G手机是怎样传递信息的．3G或4G手机随时随地进行无线网络登录．对于手机无线上网，主要是使用电磁波传递数字信号的．

- 电话之间是通过电话交换机来实现通话，一个地区的电话都接到同一台交换机上，每部电话都编上____.使用时，交换机把需要通话的两部电话接通，通话完毕再将线路_____.现代的程控电话交换机利用了电子计算机技术，实现了按用户所拨的号码_______接通话机.
【答案】号码，断开。自动。

【解析】电话交换机的作用是为了提高线路的利用率。同一个县城或者区域用一台电话交换机，不同的地区之间把电话交换机连接即可。

- “红灯停，绿灯行”主要是利用光传播________，“汽车鸣笛”是利用声音传递________，超声波碎石是利用超声波传递________．(均选填“能量”或“信息”)

【答案】信息　信息　能量

【解析】“红灯停，绿灯行”主要是利用光传播信息，“汽车鸣笛”是利用声音传递信息，超声波碎石是利用超声波传递能量

- “动圈式”扬声器是利用电流在磁场中受到磁场力作用的原理制成的。如图所示，绕在纸盆上的导线构成的线圈处于“E”形磁铁的磁场中，放大器送出的音频电流通过线圈，纸盆在“E”形磁铁的磁场驱动下就振动起来…扬声器实现了将              能向                能的转化；图示状态纸盆正受到“E”形磁铁S极的            。

【答案】电    机械    排斥

【解析】

扬声器的纸盆在“E”形磁铁的磁场驱动下就振动起来…扬声器实现了将电能转化为机械能，并最终转化为声能，根据安培定则，即用右手握住螺线管，让四指弯曲的方向跟螺线管中的电流方向一致，则大拇指所指的那端就是通电螺线管的N极，判断出图示状态纸盆左端为S极，根据同名磁极相互排斥可知，纸盆正受到“E”形磁铁S极的排斥。

- “乌云密布”标志着________可能来临；给烧杯中的水加热，发现水中大量气泡开始由小慢慢变大，意味着烧杯中的水即将________；“红灯停，绿灯行” 、汽车鸣笛分别是利用光、声音传播________（选填“信息”或“能量”）．

【答案】大雨   沸腾   信息

【解析】乌云密布意味着要下雨，水中气泡变大是水沸腾后的表现，交通信号灯用来传递信息

- 如图是我国高新兴集团研发的5G警用巡逻机器人，它搭载了5个高清摄像头，具有快速测温筛查、循环播报提醒等功能，能实现全景无死角巡逻。机器人轮胎宽大是通过________减小对地面的压强的；它通过________识别不同温度的物体辐射的强度不同来实现快速测温。

【答案】增大受力面积   红外线

【解析】5G警用巡逻机器人使用5G信号是通过电磁波向外界发送信息的.红外线有热效应,不同温度的物体辐射的红外线强度不同

- (2020河南模拟)电话的工作原理.话筒把_______变成变化的电流，变化的电流沿着导线把_______传到远方.在另一端变化的电流使听筒的膜片振动，携带信息的_______又变成声音.

【答案】声音，信息，电流。

【解析】电话的话筒把声音变成变化的电流，变化的电流沿着导线把信息传到远方.在另一端变化的电流使听筒的膜片振动，携带信息的电流又变成声音.

- 关于下列现象，说法正确的是（   ）

A．利用声波可以测量地球到月球的距离

B．医院里的免费WiFi不是利用超声波来传递信息的

C．越用力敲击音叉，音叉振幅越大，我们感知的信息是音调越高

D．闹市中关紧门窗，可以在声源处减弱噪声

【答案】B

【解析】无线电波是电磁波，电磁波可以在真空中传播，但是超声波或次声波，其都不能在真空中传播，且其传播速度远小于电磁波的传播速度，故现代的WiFi上网、移动电话都是利用电磁波来传递信息的。故ABD错误，C正确

- 下列有关话筒和听筒的作用的叙述中，正确的是(    )

A．话筒的作用是把声音直接传递到受话人的听筒

B．话筒的作用是把忽强忽弱的电流信号转化成声音信号

C．话筒的作用是把声音的振动转化为强弱变化的电流信号

D．话筒的作用是把电流直接送到受话人的听筒

【答案】C

【解析】正确理解电话机听筒和话筒的原理和构造是解此类型题的关键．话筒是把声音转化成变化的电流，而听筒是把变化的电流转化成声音．

郑州正在加速建设无线网络城市，学校、商业区、BRT站点…等公共场所的无线网络即将完工，郑州市将在2015年实现无线宽带网络无缝覆盖，无线网络信号是(    )

A. 利用电磁波传输的数字信号	B. 利用电磁波传输的模拟信号
C. 利用超声波传输的模拟信号	D. 利用红外线传输的数字信号。

【答案】A;

【解析】解：无线网络是利用电磁波传递数字信号的。  
故选：A。 
无线网络是利用电磁波传递信号的。 
该题考查了无线网络信号的传播，是一道基础题

- 关于生活中遇到的各种波，下列说法中正确的是

A．医院内常利用红外线灭菌

B．5G通讯主要利用超声波传递信息

C．电磁波可以传递信息，声波不能传递信息

D．手机在通话时涉及到的波既有电磁波又有声波

【答案】D

【解析】A．紫外线的常见应用：消毒、使荧光物质发光，医院里利用的是紫外线来灭菌的，故A错误； B．5G通讯是电利用电磁波来通信的，故B错误；C．电磁波与声波都能传递信息与能量；我们平时彼此间的语言交流，就是利用声音来传递信息的，故C错误；D．手机把信息的传递给对方的时候是利用电磁波，但是手机内部需要先把声信号先转化为电信号，故D正确。

- 中华民族的四大发明：①火药    ②指南针    ③造纸    ④印刷术，其中与信息的记录和传播有关的是（   ）

A．①和②      B．③和④      C．①和④      D．②和③

【答案】B

【解析】信息的记录和传播的方式是多种多样的，其中文字的出现使人类的信息记录和传播方式产生了根本性的变革，而要记录文字，就需要造纸和印刷技术，印刷术的发明为记录信息提供了快捷的方式，造纸术发明则为记录信息提供了合适的材料；

故选B。

- (2020·山东济南市·九年级二模)如图为无线骨传导耳机，可以使声波不经过人的外耳道而通过颅骨进行传播，

人们既能听音乐，又能了解周围环境从而避免事故的发生，也可以随时使用海绵耳塞来减弱外界的噪声。以下正确的说法是(　　)

A．海绵耳塞可以在传播过程中减弱噪声

B．这款耳机主要是通过固体传播声音的

C．耳机的动圈扬声器原理是磁场对电流的作用

D．音乐声是通过电磁波传递到耳机接收处的

【答案】BCD

【解析】

A．海绵耳塞可以在人耳处减弱噪声，故A错误；

B．这款耳机的声音通过颅骨进行传播，主要是通过固体传播声音的，故B正确；

C．耳机的动圈扬声器原理和电动机相同，是磁场对电流的作用，故C正确；

D．无线耳机的音乐声是通过电磁波传递到耳机接收处的，故D正确。

故选BCD

- 下列信息传播中属于第四次信息变革的产物的是（   ）

A．利用计算机可以存储大量的声音、图片和文字籍

B．人类用来记录历史的书

C．人们可以用收音机收到电台播出的节目

D．人们利用语言和手势来交流自己的看到的现象

【答案】C

【解析】试题分析：要解答本题需掌握：信息的五次变革分别是获得语言、创造文字、发明造纸术和印刷术、电报和电话以及电视的应用、网路技术的应用．

第一次信息变革是获得了语言；

第二次信息变革是创造了文字；

第三次信息变革是造纸和印刷术的发明；

第四次信息变革是电报、电话、电台、电视的应用；

第五次信息变革是数字网络技术的应用．

故选C

- 持续绕月球9个多月的“嫦娥二号”卫星加速离开月球，并继续进行深空探测，如图所示，A、B为卫星的两个喷

气发动机。根据表中指令可知，使“嫦娥二号”卫星加速离月的信号应为 (    )

A．1101101110         B．0010001110        C．1101110001      D．0010010001

【答案】A

【解析】图片有一个向右的加速箭头，代表卫星向右运动加速离开，选择左边的喷气式发动机A，点火后发动机A向左喷气推动卫星向右运动．

- 蝙蝠在黑夜能发现要捕食的昆虫，获取这个信息的过程（   ）

A．借助于超声波     B．借助次声波     C．借助于红外线     D．借助于紫外线

【答案】A

【解析】蝙蝠是通过超声波交流的

- 扬声器是把      信息还原为      信息的一种装置，主要由      、      和      构成．

【答案】电流    声音    永久磁体    线圈    纸盆

【解析】

扬声器是把电流信息转化为声音信息的一种装置，其主要组成部分有：永久磁体、线圈、纸盆。

- 1832年，美国发明家________最早制成了电报机，同时也发明了利用“点”“划”“空白”的不同组合构成的________

电码组合，揭开了人类通信史上的新纪元；1876年，科学家________发明了第一部电话，真正实现了人与人之间的直接对话．

【答案】莫尔斯   莫尔斯   贝尔

【解析】第一个发明电报机的是美国的发明家莫尔斯,同时也发明了利用“点”、“划”和“空白”的不同组合构成的电码﹣﹣莫尔斯电码,揭开了人类通信史的新纪元. 故本题答案为:莫尔斯,莫尔斯电码

- 学校的操场上挂着扬声器(喇叭)，通过话筒和扬声器等的共同作用可以改变说话者发出声音的       (选填乐音

的三要素)。如图是扬声器的构造示意图，它主要由固定的永久磁体、线圈和锥形纸盆构成。当线圈中通有随声音变化的电流时，     ，从而带动纸盆也来回振动，于是扬声器就发出了声音。

【答案】响度    线圈在磁场中受力的作用不断地来回振动

【解析】

扬声器的使用主要是使声音传播的更远些，使远处的听众能更清晰的听到声音，扬声器振动幅度增加，故改变的是声音的响度，如图，扬声器中的线圈中通过变化电流时，线圈会受到永久磁铁的磁场力的作用，而带动与线圈相连的纸盆振动，将电信号转化成声信号，由于通过线圈的交变电流方向不断变化，线圈就不断地来回运动，带动纸盆振动发声，故当线圈中通有随声音变化的电流时，线圈在磁场中受力的作用不断地来回振动。

- 下列各种情况是通过什么方式传递信息的.

(1)交通信号灯:

(2)早期海军通信所用的手旗:                      ;信号灯:

(3)我国古代发明的天文仪器“日圭”(是一种测量时间的工具):

(4)如图所示的交通标志牌:

【答案】(1)光  (2)手势光  (3)图像、文字

【解析】1）交通信号灯：利用光信号传递信息． 
（2）早期海军通信所用的手旗：属于利用手势传递信息；信号灯：利用光信号传递信息． 
（3）我国古代发明的天文仪器“日圭”（是一种测量时间的工具）：利用图象传递信息． 
（4）如图所示的交通标志牌：利用文字传递信息

- (2020齐齐哈尔模拟)固定电话是通过		传递声音信息的。移动电话是通过		传递声音信息的；验钞

机利用了		来检验钞票的真假。

【答案】变化的电流    电磁波    紫外线

【解析】固定电话是通过变化的电流传递声音信息的。移动电话是通过电磁波传递声音信息的；验钞机利用了紫外线来检验钞票的真假。

- 人类经历了五次信息变革：获得语言；创造________；发明________和________；应用电报、________和________；

应用数字网络技术．

【答案】文字   造纸术   印刷术   电话   电视

【解析】第一次信息变革是获得了语言；第二次信息变革是创造了文字；第三次信息变革是造纸和印刷术的发明；第四次信息变革是电报，电话与电视的应用；第五次信息变革是数字网络技术的应用

- 数字通信是一种既现代又古老的通信方式，现代电话已全部采用数字信号进行处理。若用“0”和“1”代表“开”和

“关”这两个动作，组成一组数字信号，可以表达一句话。例如：“我相信你能行”的数字信号为“0、01、1、10、00”。

请参照此代码和上述例子，用另一组信号表达你想说的一句话：		       ，其数字信号为		．

【答案】我相信你能行   0、01、1、10、00

【解析】我相信你能行   0、01、1、10、00(用上两个代码能表达意愿即可得分，如：“我行”，数字信号为“0、00”)

- 某人造卫星进入预定轨道后在18时00分20秒这一时刻，控制中心接收到这颗卫星发出的信号．它发出信号的

时刻用莫尔斯电码表示，其代码为“·— — — —； — — — ··；— — — — —； — — — — —；·— — — — ；— — — —·”．莫尔斯电码与数字的关系如下表所示．则这颗卫星发出信号的时刻为______________，此时它距控制中心________km．（信号的传播速度为3×108 m/s）

| 数字 | 莫尔斯电码 | 数字 | 莫尔斯电码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | — — — — — | 5 | ····· |
| 1 | ·— — — — | 6 | —···· |
| 2 | ··— — — | 7 | — — ··· |
| 3 | ···— — | 8 | — — — ·· |
| 4 | ····— | 9 | — — — — · |

【答案】18时00分19秒   3×105

【解析】18时00分19秒;3x105(1)根据莫尔斯电码与数字的关系可推断出人造卫星发出信号的时刻是18时00分19秒

(2)信号从发出到接收到用的时间是

t=18时00分20秒-18时00分19秒=1秒由=今可得，人造卫星距离控制中心的距离s=ut=3x108m/sx1s=3x10m=3x105km。

- 广告充满着现代媒体，报纸、电台、电视台的广告扑面而来，从信息传播的角度看，电视广告比报纸广告效果要好，其原因是电视广告传播信息采用了（   ）

A．图像       B．文字和图像       C．语言和文字       D．文字、语言、图像

【答案】D

【解析】电视广告在我们周围是广泛存在的，电视广告传播信息主要是通过文字、语言、图像。

故选D。

- 下列信息和信息传播活动的变革，按时间先后顺序排列的是（   ）

A．文字的诞生到语言的诞生                    B．文字的诞生到印刷术的诞生

C．电视的普及到文字的诞生                    D．信息技术的应用到电视的普及

【答案】B

【解析】人类历史上，信息和信息传播活动经历了五次巨大的变革，依次是：语言的诞生、文字的诞生、印刷术的诞生、电磁波的应用、计算机与网络技术的应用。

故选C。

第一次巨大变革：语言的诞生，是历史上最伟大的信息技术革命，语言使人类描述信息、交流信息的方式得到了大大的改进；

第二次巨大变革：文字的诞生，为了便于交流和长期存储信息，就要创造一些符号代表语言，这些符号经过相当长的一段时间后逐渐演变成文字，并固定下来；

第三次巨大变革：印刷术的诞生，使得知识可以大量生产、存储和流通，进一步扩大了信息交流的范围；

第四次巨大变革：电磁波的应用，电磁波的应用使得信息传递的速度大大提高；

第五次巨大变革：计算机技术的应用，使人们对信息的处理能力、处理速度产生了飞跃

- (2020·江苏省扬州市)现代科学技术在生产、生活军事等多个领城得到广泛应用。下列说正确的是(　　)

A．潜艇利用超声波探测水下目标

B．无线Wi﹣Fi利用超声波传递信息

C．噪声监测仪可以在传播途中控制噪声

D．遥感卫星利用紫外线拍摄照片发现森林火情

【答案】A

【解答】解：A、潜艇利用超声波的回声定位来探测水下目标的，故A正确；

B、无线Wi﹣Fi是利用电磁波传递信息的，故B错误；

C、噪声监测仪只能监测噪音值，是一种监测设备，并不是降低噪音的手段和措施，在街头设置噪声监测仪，不能减弱噪声，故C错误；

D、现代遥感卫星可以利用红外线拍摄照片发现地面火情，不是利用紫外线，故D错误。

故选：A。

- 下列不属于信息传播工具的是（   ）

A．古代的驿站和驿马           B．电话和电报

C．计算机和移动电话           D．文字和语言

【答案】D

【解析】文字和语言本身就是信息，而非信息传播的工具

- (2020·广西玉林)关于信息传递，下列说法正确的是(　　)

A．一条光导纤维只能传输一条信息

B．5G网络通信必须通过光导纤维来传输信息

C．用数字信号传输图像信息比模拟信号容易失真

D．北斗卫星定位系统可提供全天候即时定位服务

【答案】D

【解析】A．光导纤维是由纯度极高的石英玻璃(主要成分是二氧化硅)拉制而成的；光流动在细小如线的玻璃丝中，它携带着各种信息数据向每一个方向传递，文本、音乐、图片和视频，故A错误；

B．5G网络通信主要是利用电磁波传递信息的，故B错误；

C．相对于数字通信，模拟通信存在以下缺点：模拟信号容易丢失信息，模拟信号容易失真，模拟信号保密性差，故C错误；

D．我国独立自主建立的北斗卫星定位系统，可提供全天候的及时定位服务，该系统利用电磁波传递信息，故D正确。

故选D。

- 关于信息和信息传播活动的每一次变革，下列说法错误的是（   ）

A．信息传播越来越远     B．信息传播越来越快

C．信息传播量越来越大   D．信息传播方式越来越简单

【答案】D

【解析】通过信息和信息传播活动的五次巨大变革可以看出，信息传播的越来越远，信息传播的越来越快，信息传播量越来越大，传播方式越来越复杂，并不是越来越简单

- 2021年5月15日，我国天问一号任务着陆巡视器成功着陆火星。如图是“祝融号”火星车拍摄传回地球的首批图片之一。以下说法正确的是（   ）

A．这些图片是信息 B．图片依靠激光传回 C．图片依靠声波传回 D．图片依靠电流传回

【答案】A

【解析】火星车和地面的联系靠电磁波，将图片等信号调制到电磁波上，把电磁波当成载体发射回地面，所以它传递信息利用的是电磁波。故选A。

- 邮局一报务员在工作中收到了一份电报码，其中有一个字的代码是：“00010，00110，00011，00101”，请你根据下面的电报码将这个字译出来．这个字是（   ）

A．憾         B．翰         C．杭         D．航

【答案】C

【解析】据右图中的代码表可知，此时00010对应的数字是2，00110对应的数字是6，00011对应的数字是3，00101对应 的数字是5，故其对应的数字组合是2635，所以该组数字所对应的汉字是“杭”

- 下列关于打电话的说法中正确的是(　　)

- 打电话时，有时出现“占线”现象说明对方的话机一定在使用；

- 甲电话与乙电话在相邻的两间办公室内，甲呼乙时不通过交换机；

C．利用电磁继电器接线的交换机就是程控交换机；

D．只有利用了计算机技术的交换机才有“来电显示”服务业务。

【答案】D

【解析】A.电话之间的通话都是通过电话交换机来实现的，若通话用户比较多时，电话交换机不能将这两部电话接通会出现“占线”现象，所以A错；
B.甲电话与乙电话在相邻的两间办公室内，甲呼乙时是通过打电话呼叫的，所以通过交换机，则B错；
C.利用电磁继电器接线的交换机就是自动电话交换机；
D.“来电显示”是有计算机技术的交换机后才能有这功能的

- 关于现代通信和电磁波，下列叙述正确的是（  ）。

A.光纤通信传输的信息量很大，主要用于无线电广播；

B.卫星通信利用人造卫星作为中继站进行通信；

C.电磁波的应用对人类有利无害；

D.电磁波不能在真空中传播

【答案】D。

【解析】A：光纤通信是以光通信，需要用到光导纤维，不是无线传播，不符合题意。

B：电磁波可以在真空中传播，不符合题意。

C：电磁波的种类很多，长期被一些射线或微波照射会对人体产生危害，不符合题意。

D：由于微波的性质更接近于光波，大致沿直线传播，不能沿地球表面绕射，同时在传输过程中信号存在衰减等。因此人类用通信卫星作中继站，D符合题意。

- 如图，“歼20”是我国自主研发的一种新型“隐形战机”，它的机身材料和涂层对雷达发射的      （选填“超声波”或“电磁波”）具有良好的      作用。

【答案】电磁波；吸收。

【解析】雷达是通过电磁波来传递信息；涂层对雷达有很好的吸收作用。

答案：电磁波；吸收。

- 中考实行网上阅卷，要求每份试卷必须贴上条形码．如图所示，条形码扫描器是由发光二极管、光敏二极管等元件构成的，当发光二极管发出的光照射到条形码上时，光敏二极管便接收到被条形码________回来的光，并将光信号转变为________信号，再输送到电脑来获取考生信息．

【答案】反射 电

【解析】因为物体的颜色决定反射的光线，所以条形码黑白相间的条纹中，白色条纹能够反射所有色光，黑色条纹不反射光，所以当发光二极管发出的光照射到条形码上时，光敏二极管便接收到，然后被条形码反射回来； 
光敏二极管把被条形码反射回来的光，转变为光信号，再把光信号转变成电信号，然后将信息输送到电脑上

- 在刚刚举办过的百日宣誓活动中，同学们的铮铮誓词霸气有力，从物理学的角度来看是声音的     .活动中同学们通过扩音器听到了校长的讲话，我们是通过声音的         区分出校长声音的，扩音器工作时，将        转化为声能.

【答案】响度    音色    电能

【解析】声音的特征有音调、响度、音色；同学们的铮铮誓词霸气有力，从物理学角度看是形容声音的响度大；音色反映了声音的品质与特色不同发声体的材料、结构不同，发出声音的音色也就不同，所以，我们是通过声音的音色区分出校长声音的；扬声器是将变化的电流经放大器放大后，通过扬声器的线圈，由于通电导线在磁场中受力的作用，所以使线圈在磁场中受力来回振动，带动纸盆也来回振动，这样扬声器就能够发声了，所以，是将电信号转化为声信号。

- 我们生活在一个充满信息的世界里，通俗地讲，信息是各种事物发出的__________的消息，消息中包含的内容越多，__________越大．

【答案】有意义　信息量

【解析】要解答本题需掌握：信息通俗讲就是，各种事物发出的有意义的消息． 我们生活在一个信息的时代，信息就是各种事物发出的有意义的消息，消息中包含的内容越多，信息量越大

- 我们生活在一个充满信息的世界里，通俗地说，信息就是各种事物发出的有意义的________，其中包含的内容越多，信息量也就越大．________、________和________是人类特有的三种信息．

【答案】消息   语言   符号   图像

【解析】解答本题需掌握：信息通俗讲就是，各种事物发出的有意义的消息． 我们生活在一个信息的时代，信息就是各种事物发出的有意义的消息，消息中包含的内容越多，信息量越大

- 模拟信号在长距离传输和多次加工、放大的过程中，信号电流的波形会改变，从而使信号丢失一些________，表现为声音、图像的________，严重时会使通信中断；数字信号只包括两种不同的状态，形式简单，所以抗干扰能力特别强，可以很方便地用________加工处理，还可以通过不同的________进行加密.

【答案】信息、失真，电子计算机，编码。

【解析】模拟信号在长距离传输和多次加工、放大的过程中，信号电流的波形会改变，从而使信号丢失一些信息，表现为声音、图像的失真，严重时会使通信中断；数字信号只包括两种不同的状态，形式简单，所以抗干扰能力特别强，可以很方便地用电子计算机加工处理，还可以通过不同的编码进行加密.

- “嫦娥三号”顺利进入预定轨道．在18时00分20秒这一时刻，控制中心接收到“嫦娥三号”发出的信号．“嫦娥三号”发出信号的时刻用莫尔斯电码表示，其代码为“·――――；―――··；―――――；―――――；·――――；――――·”．莫尔斯电码与数字的关系如表所示．“嫦娥三号”发出信号的时刻为		，此时它距控制中心		km．(电磁波的传播速度为3×108m/s)

【答案】18时00分19秒   3×105

【解析】根据表格信息可以知道“嫦娥三号”发出信号的时刻为18时00分19秒，此时它距控制中心距离为s=vt=3×108m/s×1s=3×108m=3×105km．