苏科版九年级下册第十五章《电功和电热》学习效果检测

（满分100分，时间80min）

一、单选题(每小题3分，共42分)

1．（2022·河南南阳·九年级月考）下列说法正确的是（　　）

A．家用冰箱的电流约为1×105A			B．空调的功率约为100W

C．教室内的电灯两端电压为220V		D．小红家每个月约消耗2000J的电能

【答案】C

【详解】A．家用冰箱的电流一般不超过1 A，不可能是，故A错误；

B．空调的功率较大，约为1000W，故B错误；

C．教室内的电灯两端电压等于家庭电路的电压，为220V，故C正确；

D．一个普通家庭每个月约消耗的电能，即，不可能是2000J，故D错误。

故选C。

2．（2021·北京市·九年级月考）关于电功和电功率，下列说法中正确的是（　　）

A．用电器工作时的电功率一定等于它的额定功率

B．电流通过用电器所做的功越多，电功率一定越大

C．额定功率越大的用电器，电流通过它所做的电功一定越多

D．电功率是表示电流做功快慢的物理量

【答案】D

【详解】A．用电器在额定电压下工作，电功率等于它的额定功率，当电压不是额定电压时，它的电功率也不等于额定功率，故A错误；

B．电流做功多，可以在很长时间内完成，即做功不一定快，其功率不一定大，故B错误；

C．额定功率大的用电器，在额定电压下做功快，做功多少还受实际电压与通电时间的影响，做的电功不一定多，故C错误；

D．电功率是表示电流做功快慢的物理量，即电功率越大，做功越快，故D正确。

故选D。

3．（2022·河南南阳·九年级月考）甲、乙两只普通照明灯泡的铭牌如图所示，下列说法中正确的是（  ）

A．甲灯的实际功率是一定的

B．将乙灯接入110V电路中，它的实际功率为50W

C．两灯均正常发光时，相同时间内乙灯消耗的电能较多

D．两灯均正常发光时，乙灯灯丝电阻较大

【答案】C

【详解】A．甲灯的额定功率是25W，但实际电压改变时，其实际功率也随之变化，不一定总是25W，故A错误；

B．由乙灯铭牌上的字样可知，当乙灯接入220V电路中正常工作，其额定功率为100W，根据可知，在电阻不变的情况下，功率与电压的平方成正比，当电压变为110V，即为额定电压的，则实际功率就是额定功率的，所以此时的实际功率为25W，故B错误；

C．当两灯都正常发光时，它们的实际功率都等于各自的额定功率，分别为25W和100W，由可知，相同时间内乙灯消耗的电能较多，故C正确；

D．根据可知，在电压一定时，电阻与功率成反比，两都正常工作时，电压都是220V，而甲的额定功率小，故甲的电阻较大，故D错误。

故选C。

4．（2022·河南南阳·九年级月考）如图所示，电源两端的电压不变，闭合开关S1，再闭合开关S2（各元件均完好）。则闭合开关S2前后，下列描述正确的是（　　）

A．灯L1实际电功率变大							B．灯L2实际电功率变大

C．电压表和电流表示数之比不变					D．电路总功率变小

【答案】A

【详解】BCD．由图知，先闭合开关S1，两盏灯串联，电流表测量电路中的电流，电压表测电源电压；再闭合开关S2，此时灯泡L2被短路，则L2不发光，L2的电功率变为0，即L2的实际电功率变小；此时电压表仍然测电源电压，由于电源电压不变，所以电压表示数不变，此时电路为灯泡L1的简单电路，则电路的电阻变小，根据欧姆定律可知，电路中的电流变大，即电流表示数变大，所以电压表和电流表示数之比变小；电源电压不变，电路中的电流变大，由P=UI可知，电路总功率变大，故BCD错误；

A．由于灯L1两端的电压变大，电流变大，根据P=UI可知，L1的实际功率变大，故A正确。

故选A。

5．（2022·山东临沂·九年级期中）下列不符合安全用电要求的是（　　）

A．发现电线绝缘皮破损要及时更换			B．接入电路中的保险丝越粗越好

C．发现有人触电，及时拉闸断电			D．有金属外壳的用电器要用三脚插头接入地线

【答案】B

【详解】A．发现导线的绝缘部分破损时要及时更换，否则破损的导线会造成触电，故 A不符合题意；

B．保险丝根据实际使用情况选择，越粗的保险丝允许通过的最流越大，越不容易熔断，所以不是越粗越好，故B符合题意；

C．发现有人触电时，要及时切断电源，再实施抢救，故C不符合题意；

D．为了安全，大功率用电器的金属外壳接地是为了防止外壳带电而发生触电，因此插头必须用三脚插头，故D不符合题意。

故选B。

6．（2022·河南南阳·九年级月考）额定电压相等的甲、乙两灯，串联后接在电路中，甲灯比乙灯亮。下列说法正确的是（　　）

A．串联时乙灯的实际功率较大					B．串联时甲灯的电阻较小

C．串联时乙灯的实际功率较小					D．并联时甲灯的电阻较小

【答案】C

【详解】AC．灯泡的亮度是由它的实际功率决定的，两灯串联后接在电路中，甲灯比乙灯亮，说明串联时甲灯的实际功率比乙灯大，故A错误，C正确；

BD．串联时甲灯的实际功率比乙灯大，串联电路中电流处处相等，由可知甲灯的电阻比乙灯大，电阻是导体自身的属性，跟在电路中的连接方式无关，故BD错误。

故选C。

7．（2022·重庆万州·九年级期中）如图分别是小明家上月初和月末的电能表的表盘，表盘上“1600imp/(kW h)”表示每消耗的电能指示灯闪烁 1600 次，下列选项中正确的是（    ）

A．小明家上月消耗的电能为 911kW·h

B．小明家干路中的电流不得超过 10A

C．若电能表指示灯闪烁 800imp，则电路消耗的电能为 0.5J

D．若只让电饭煲工作 20min，指示灯闪烁 320 次，则电饭煲的功率为 600W

【答案】D

【详解】A．小明家上月消耗的电能为

故A错误；

B．由表盘上10（20）A可知，小明家干路中的标定电流为10A，最大电流不超过20A，故B错误；

C．由表盘上可知，电能表的指示灯闪烁1600次，电路中的用电器消耗的电能为 ，若电能表指示灯闪烁 800imp，则电路消耗的电能为，故C错误；

D．若只让电饭煲工作 20min，指示灯闪烁 320 次，则电饭煲消耗的电能

电饭煲的功率为

故D正确。

故选D。

8．（2022·湖南长沙·九年级期中）为了乘客的安全，飞机上严禁携带额定电池容量超过“160W·h”的充电宝，小吴的充电宝上标有“5V 10000mA·h”字样，下列判断正确的是（　　）

A．“160W·h”表示电功率的大小				B．充电宝给手机充电时，充电宝把电能转化为化学能

C．小吴可以带充电宝上飞机				D．给充电宝充电时充电宝是电源

【答案】C

【详解】A．在160W·h中，W是电功率的单位，h是时间的单位，根据W＝Pt可知，“160W·h”表示电功（电能）的大小，故A错误；

B．用充电宝给手机充电时，充电宝是电源，并把化学能转化为电能，故B错误；

C．充电宝铭牌上标有“5V 10000mA·h”字样，则充满电后存储的电能

因为

所以小吴可以带该充电宝上飞机，故C正确；

D．给充电宝充电时，充电宝要消耗电能，则此时充电宝是用电器，故D错误。

故选C。

9．（2021·湖北襄阳·九年级期中）要使电热器在单位时间产生的热量减少一半，应该（   ）

A．让它两端的电压减少一半				B．使它的电阻减少一半

C．让通过它的电流减少一半				D．使它的电阻和两端电压同时减少一半

【答案】D

【详解】A．由

可得，电阻不变，电压变为原来的一半，则产生的热量变为原来的，故A不符合题意；

B．由

可得，电压不变，电阻丝的电阻减半时，产生的热量将变为原来的2倍，故B不符合题意；

C．由

可得，电阻不变，通过导体的电流减少一半时，产生的热量将变为原来的，故C不符合题意；

D．由

可得，电阻和电压均减半时，产生的热量将变为原来的 ，故D符合题意。

故选D。

10．（2020·山东潍坊·九年级期中）如图所示的电路，闭合开关S后发现L1正常发光，L2只能微弱发光，以下对于这一现象产生原因的分析中，合理的是（　　）

A．灯泡L2发生了断路				B．灯泡L2发生了短路

C．由于灯泡L2的电阻较大，其实际功率较小		D．由于灯泡L2的电阻较小，其实际功率较小

【答案】D

【详解】A．由图可知，两灯串联，当电路中发生断路时，串联电路中没有电流，灯泡都不亮，故A不符合题意；

B．两灯串联，当灯泡L2发生了短路，L2会不亮，故B不符合题意；

C．串联电路中的电流处处相同，根据可知，L2电阻越大，它的实际功率越大，灯泡L2越亮，故C不符合题意；

D．串联电路中的电流各处相同，根据可知，L2电阻越小，它的实际功率越小，灯泡L2越暗，故D符合题意。

故选D。

11．（2021·山东威海·九年级期末）图是一个油量表的示意图，滑动变阻器规格为“20Ω1A”。闭合开关，当浮球最低时滑片P滑到a端，电流表示数为0.3A，当浮球最高时，滑片P滑到b端，电流表示数为0.5A。下列说法错误的是（　　）

A．电阻R1的阻值为30Ω								B．电源电压为15V

C．在加满油后，1min内电阻R1产生的热量为45J			D．电阻R1最小功率为2.7W

【答案】C

【详解】AB．由电路图可知，R1与R2串联，电流表测电路中的电流。当滑片位于a端时，滑动变阻器接入电路中的电阻最大，因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以，由可得，电源的电压为

当滑片位于b端时，电路为R1的简单电路，则电源的电压为

因电源的电压不变，所以

解得，电源的电压为

故A B正确，不符合题意；

C．在加满油后，滑片位于b端，则1min内电阻R1产生的热量为

故C错误，符合题意；

D．当滑片位于a端时，电阻R1的功率最小，则

故D正确，不符合题意。

故选C。

12．（2021·北京市·九年级月考）如图甲所示电路，电源两端电压保持不变，R0为定值电阻，RP为滑动变阻器。闭合开关S，将滑动变阻器滑片由一端移到另一端的过程中，电路中电流表示数和电压表示数的关系如图乙所示，下列说法正确的是（　　）

A．电源两端电压为5V

B．滑动变阻器的最大阻值为10Ω

C．滑动变阻器滑片由一端移到另一端的过程中，电路总功率的最大值为3.6W

D．滑动变阻器滑片由一端移到另一端的过程中，定值电阻R0消耗电功率最大值与最小值之差为2.6W

【答案】C

【详解】A．通过电路的电流与滑动变阻器两端电压的关系为

即图像与横轴的交点6V为电源电压，故A错误；

B．当滑动变阻接入电路的阻值最大时，由图像可知，此时电路中的电流最小为

Imin=0.1A

滑动变阻器两端电压最大为

Umax=5V

根据欧姆定律的计算公式可得，滑动变阻器的最大阻值为

故B错误；

C．此时定值电阻R0两端的电压最小为

U0min=U端-Umax=6V-5V=1V

根据电功率的计算公式可得，电功率最小为

Pmin=U0minImin=1V×0.1A=0.1W

当滑动变阻器接入电路的阻值最小时，由图像可知，此时电路中的电流最大为

Imax=0.6A

滑动变阻器两端电压最小为

UPmin=0V

此时电路消耗的总功率最大为

P=U端Imax=6V×0.6A=3.6W

故C正确；

D．此时定值电阻R0的电功率最大为

P0max=P=3.6W

则R0消耗的电功率最大值与最小值之差为

P0max-P0min=3.6W-0.1W=3.5W

故D错误。

故选C。

13．（2021·北京市·九年级月考）如图所示为小明家的电路简化后的示意图，对于这个家庭路，下列说法中正确的是（　　）

A．如果总开关突然跳闸（自动断开），则一定是由于电路发生短路

B．电能表是测量家庭电路中用电器总功率的仪表

C．台灯与电视机均接入电路常工作时它们是串联关系

D．洗衣机工作时其金属外壳需接地

【答案】D

【详解】A．如果总开关突然跳闸（自动断开），是因为干路上电流过大造成的，导致电流过大原因可能是总功率过大，也可能是由于电路发生短路，故A错误；

B．电能表是测量家庭电路中用电器消耗总能的仪表，故B错误；

C．台灯与电视机均接入电路常工作时它们都可以独立工作，相互不影响，是并联关系，故C错误；

D．凡是有金属外壳或有水易出现漏电的用电器都需要接地，洗衣机工作时其金属外壳需接地，可以防止金属外壳带电导致的触电事故，故D正确。

故选D。

14．（2022·陕西西安·九年级期末）图所示为某家庭电路，电灯和洗衣机（图中电动机）都在正常工作。在三线插座上刚插上电热水壶（开关未闭合）的插头时，洗衣机停止工作，但灯泡正常发光。拔出洗衣机的插头后，用测电笔测试三线插座的左右两孔，氖管都发光，下列分析合理的是（　　）

A．一定是a、b两点间断路						B．一定是零线上的熔丝熔断了

C．一定是洗衣机所在支路某处断路					D．一定是e、f两点间断路

【答案】D

【详解】A．若a、b两点间断路，没有电流经过三孔插座，三孔插座的左右两个孔都不能使氖管发光，故A不符合题意；

B．若零线上的熔丝熔断了，电流不是通路，灯泡也不会发光，故B不符合题意；

C．若洗衣机所在支路某处断路，则三孔插座中，当试电笔插在左边接零线的孔，氖管不会发光，故C不符合题意；

D．若e、f两点间断路，灯泡所在的支路是通的，故灯泡发光，e、f两点间断路，电流无法回到零线，但是当试电笔接触左边接零线的孔时，是发光的，洗衣机所在的电路也无法构成通路，故洗衣机也不工作，故D符合题意。

故选D。

二、填空题(每空1分，共23分)

15．（2022·重庆市·九年级月考）有一个小电动机，其外壳上标有“3V 1.5W”的字样，经检测其电阻为1Ω，则该小电动机正常工作100s，消耗的电能为_______J，产生的热量为_______J。

【答案】     150     25

【详解】[1]根据电功率的公式可得该小电动机正常工作100s，消耗的电能为

[2]根据电功率的公式可得正常工作时的电流为

根据焦耳定律可得

16．（2022·山东烟台·九年级期中）如图所示是一款加热便携式充电养生杯，可以在旅行中给饮水加热。该养生杯是利用了电流的 ___________效应工作的。它正常工作时的电流为10A，额定功率为36W。给养生杯充电时电流为2000mA，电压为6V，充电半小时可充满电，所储存的电能为 ___________J，最多可供它正常工作 ___________min。

【答案】     热     21600     10

【详解】[1]养生杯可以在旅行中给饮水加热，通过消耗电能来增大水的内能，所以该养生杯是利用了电流的热效应工作的。

[2]养生杯充电时电流为2000mA，电压为6V，充电半小时可充满电，则所储存的电能

[3]正常工作时的额定功率为36W，则最多可正常工作的时间

17．（2022·陕西宝鸡·九年级期中）生活中灯泡“闪”了，一般发生在开灯的瞬间，这是由于开灯瞬间灯丝的温度______，电阻较______，通过它的电流______的缘故。

【答案】     较低     小     大

【详解】[1][2]灯丝通常在刚通电瞬间被烧断，这是由于通电瞬间灯丝的温度较低，电阻小。

[3]根据欧姆定律可知，当灯丝电阻小时，通过灯丝的电流大。再由焦耳定律得，单位时间内，当电流增大时电流产生的热量大，所以灯泡容易在开灯瞬间烧断灯丝。

18．如图甲所示，把电阻R与灯L接在3V的电源上，电阻R与灯L的U-I图像如图乙所示。当S闭合时，灯L的电阻为___________Ω，电路消耗的功率为___________W，通电2min电阻R产生的热量为___________J。

【答案】     10     1.8     108

【详解】[1]当S闭合时，灯L与电阻并联在3V的电源上，故此时灯泡两端的电压为3V，通过乙图可知，此时灯泡L和电阻R的电流都为0.3A，故此时灯泡的电阻为

[2]总电流为

I总=I1+I2=0.3A+0.3A=0.6A

电路消耗的功率为

P总=UI总=3V×0.6A=1.8W

[3]通电2min电阻R产生的热量为

Q=UIt=3V×0.3A×2×60s=108J

19．（2020·河南洛阳·九年级期末）电炉在工作时能将电能转化为 ___________能。小明将一只旧电炉里断了的电热丝连接在一起，通电后发热，时间不长电阻丝连接处又被烧断了，其原因是 ___________，有一只新的电炉，电炉丝的材质和长度与旧电炉基本相同，但明显更粗一些，小明判断正常使用时，新电炉的功率比旧电炉的 ___________（大/小/相同）。

【答案】     内     连接处电阻较大，在电流和通电时间相同时，接头处产生的热量多     大

【详解】[1]电炉在工作时，消耗电能，产生热量，将电能转化为内能。

[2]将断了的电热丝连接在一起，通电后，由于连接处电阻较大，由 可知，串联电流相等，通电时间相同，电阻越大，产生的热量越多，所以时间不长电阻丝连接处又被烧断了。

[3]导体电阻的大小与导体的材料、长度、横截面积有关，长度越长、横截面积越小，电阻越大。已知新旧电炉丝的材质和长度与旧电炉基本相同，但明显更粗一些，所以新电炉丝电阻比旧电炉丝电阻小，又因为新、旧两电炉丝的额定电压相等，由

可知，电阻小的功率大，因此新电炉丝的功率大。

20．（2022·重庆市·九年级月考）标有“24V 12W”的小灯泡L1和“12V 12W”的小灯泡L2并联接入电路中，让其中一个灯泡正常发光，另一个灯泡的实际功率不超过额定功率，则该电路中两灯消耗的实际总功率为_____W；若两灯串联接入电路时，允许加在它们两端的最高电压是______V（忽略灯丝电阻的变化）。

【答案】     15     30

【详解】[1]根据电功率公式可得两灯泡的电阻分别为

让其中一个灯泡正常发光，另一个灯泡的实际功率不超过额定功率，则该电路中电源电压为U=12V，L2可以正常发光，灯L1消耗的实际功率为

则该电路中两灯消耗的实际总功率为

[2]根据公式可得两灯的额定电流分别为

若两灯串联接入电路时，允许的最大电流为，根据欧姆定律及串联电路电阻的关系可得加在它们两端的最高电压是

21．（2020·黑龙江哈尔滨·九年级期末）电热水器中有两根电阻丝，若R1单独通电时，热水器中的水经过15min沸腾；若R2单独通电时，热水器中的水经过30min沸腾，则R1∶R2=______。若把R1和R2并联，通电后______min才能使热水器中的水沸腾。（设电热丝电阻不变）

【答案】     1∶2     10

【详解】[1]由题意可知，两电热丝单独加热使热水器中水至沸腾时放出热量相同，所以Q1=Q2，由

有

所以

即

R2=2R1

[2]两电阻丝并联，将热水器中水加热到沸腾时放出热量

则

即

解得t3=10min。

22．（2021·河南平顶山·九年级期末）电工师傅常用一只额定电压为220V的灯泡L0（检验灯泡）取代保险丝来检查新安装的照明电路中每个支路的情况，如图所示。当S闭合后，再分别闭合S1、S2、S3（每次只能闭合其中之一）时，可能出现以下三种情况，试判断（选填：“短路”、“断路”或“正常”）：

（1）L0不亮，说明该支路___________。

（2）L0正常发光，说明该支路___________。

（3）L0发光呈暗红色，说明该支路___________。

【答案】     断路     短路     正常

【详解】（1）[1]L0不亮，说明该支路不能形成通路，发生了断路。

（2）[2]L0正常发光，说明检验灯得到220V电压，该支路发生了短路。

（3）[3]L0发光呈暗红色，说明电路中的灯分担一定的电压，检验灯得到的电压小于220V，该支路是正常。

23．（2020·黑龙江哈尔滨·中考模拟）小岗将台灯插头插入插座，当他闭合台灯开关时，室内其他电灯全部熄灭，同时空气开关跳闸，造成这一故障的原因可能是_____。将故障排除后，闭合开关灯正常发光，小王又发现台灯的灯泡很热有点烫手，而与之相连的导线却不怎么热，这是因为_____。

【答案】     台灯处短路     灯丝与导线串联，由知，I、t相同时，灯丝电阻大于导线电阻，所以发热多

【详解】[1]假设台灯处短路，那么有很大的电流流过电路，这时空气开关跳闸，由于空气开关跳闸，整个电路都没有电流流过，那么室内其他电灯全部熄灭，这种情况符合题意，所以造成这一故障的原因可能是台灯处短路。

[2]将故障排除后，闭合开关灯正常发光，小王又发现台灯的灯泡很热有点烫手，而与之相连的导线却不怎么热，这是因为灯丝与导线串联，由知，流过它们的电流和经历的时间相同，灯丝电阻大于导线电阻，所以发热多。

三、作图题(共3分)

24．（2022·山东青岛·九年级期末）如图所示家庭电路，S控制灯泡，S1控制两孔插座、S2控制三孔插座。用笔画线表示导线，将它们连入电路。

【答案】

【详解】S控制灯泡，则先从火线连接到开关S、灯泡，然后回到零线上；S1控制两孔插座，则火线通过开关S1连接到插座的右孔，插座的左孔接零线；S2控制三孔插座，则火线通过开关S2连接到插座的右孔，插座的左孔接零线，插座的上孔接地线，如答案所示。

四、实验题(每空1分，共18分)

25．（2022·江苏盐城·九年级月考）小华做“测量小灯泡电功率”实验。实验器材如下：电源（电压恒为6V）、小灯泡（额定电压为2.5V，灯丝电阻约为10Ω）、电流表（0~0.6A、0~3A）、电压表（0~3V、0~15V）、开关、规格分别为R1“10Ω1A”和R2“30Ω0.5A”的滑动变阻器各一个、导线若干。

（1）请你用笔画线代替导线，在图甲中把电路连接完整（要求：滑动变阻器向右移动灯泡变亮）；

（2）闭合开关，发现灯泡不亮，电流表电压表均有偏转，则灯泡不亮原因可能是____________，下一步操作是____________；

（3）继续实验，当滑动变阻器的滑片移到某一位置时，电压表示数为2V，若要测量小灯泡的额定功率，应将滑动变阻器的滑片向____________移（选填“左”或“右”），直到小灯泡正常发光，此时电流表示数如图乙所示，则小灯泡的额定功率是____________W；

（4）为了完成整个实验过程，她应选用的滑动变阻器规格为____________（选填“R1”或“R2”）；

（5）有学生认为甲图电路还可以探究电流与电压的关系，小华却认为不可以，主要原因是_________；

（6）之后，小华同学在家找到两个外观一样，额定电压均为220V的普通白炽灯，其铭牌已经模糊，看不出额定功率，但是可以直接通过观察图丙灯丝比较出两只灯泡的额定功率，请你判断，若将两只灯泡串联起来，接在220V的电路中，两灯的发光情况是____________（选填“A灯更亮”或“B灯更亮”或“两灯一样亮”）。

【答案】          滑动变阻器接入阻值过大，流过灯泡的电流太小     向右移动滑动变阻器滑片，观察灯泡是否发光     右     0.65     R2     小灯泡的电阻会随温度的变化而变化     B灯更亮

【详解】（1）[1]小灯泡的额定电压是2.5V，小灯泡电阻大约10Ω，通过灯泡的电流约为

故电流表的量程选择0~0.6A，与灯泡串联。滑动变阻器采用一上一下的连接方式，且与小灯泡串联，滑动变阻器滑片向右移动时灯泡变亮，即接入的电阻变小，故滑动变阻器应选择B端接线柱，电路连接如答案所示。

（2）[2][3]在连接电路时，为保证电路安全，开关闭合前，需要将滑动变阻器滑至最大值，所以当开关闭合后，电路中流过的电流过小，可能会使灯泡不亮，而电压表和电流表却有示数。接下来，应移动滑动变阻器使电路中的电流增大，同时观察小灯泡是否发光。

（3）[4]灯泡两端的电压为2V，但灯泡的额定电压为2.5V，根据串联分压原理可知，应向右调节滑动变阻器的滑片，使变阻器接入电路中的电阻变小，使灯泡两端电压达到2.5V，灯泡正常发光。

[5]电流表选用“0~0.6A”的量程，由图知，分度值为0.02A，电流表的示数为0.26A，故此时灯泡正常发光则小灯泡的额定功率为

（4）[6]小灯泡正常发光时，滑动变阻器两端的电压为

此时电路中的电流为0.26A，则滑动变阻器接入电路中的电阻为

所以滑动变阻器应选R2。

（5）[7]探究电流与电压的关系时，要控制电阻的大小不变而小灯泡的电阻随温度的变化而变化，故不可以探究电流与电压的关系。

（6）[8]由图内知，A灯丝粗而短，B灯丝细而长，所以，A的电阻小于B的电阻，，两灯串联时，通过的电流相等，根据可知，A灯的实际功率小于B灯的实际功率，实际功率越大，灯泡越亮，所以B灯更亮一些。

26．（2022·湖南长沙·九年级月考）实验课上小明利用如图甲所示的电路测量小灯泡的电功率，实验室有如下器材：电源（电压恒为6V）、小灯泡（额定电压为2.5V）、电流表、电压表、滑动变阻器、开关若干。

（1）测量小灯泡电功率的实验原理是___________（用公式表示）；

（2）测得多组实验数据后绘制的小灯泡U-I图像如图乙所示，小灯泡的额定功率为___________W；

（3）完成上述实验后，老师要求小明用如图丙电路测量额定电流为I额的小灯泡L的额定功率。电源电压可调，滑动变阻器1、2（已知最大阻值都为R0）。请你继续完成实验设计：

①只闭合开关S和S2，移动R1滑片，使电流表的示数为I额：

②只闭合开关S和S1，保持滑动变阻器R1的滑片位置不动，移动R2滑片，使电流表的示数为I额；

③保持变阻器R2的滑片位置不动，将R1滑片移到最左端，电流表的示数为I1，再将此R1的滑片移到最右端，电流表的示数为I2，则小灯泡额定功率为___________。（用I额、I1、I2、R0中的字母表示）

【答案】     P=UI     0.625

【详解】（1）[1]测量小灯泡电功率的实验是通过电压表测电压，电流表测电流，计算灯泡的电功率，故原理是。

（2）[2]如图乙所示，额定电压为2.5V时，对应的额定电流为0.25A，所以小灯泡的额定功率为

（3）[3]根据实验步骤①②可知，变阻器R2的在电路作用与灯泡完全相同，根据等效替代法，此时变阻器R2的阻值与L正常发光的阻值相同。

③保持变阻器R2的滑片位置不动，将R1滑片移到最左端，R1的阻值为0，电流表的示数为I1，则电源电压为

再将此R1的滑片移到最右端，即最大阻值处，电流表的示数为I2，则电源电压为

则

解方程可得小灯泡额定电压下的电阻为

根据电功率的公式可得小灯泡额定功率为

27．（2022·北京市·九年级月考）图是小明设计的探究焦耳定律的实验装置图：

（1）如图所示实验装置，通过观察____________来比较电流通过电阻产生电热的多少。这种探究问题的方法叫_________法。

（2）若观察甲、乙两实验装置，可以得出的结论是：________________________________。

（3）若观察乙、丙两实验装置，通过电阻R2的电流______（填“大于”、“小于”或“等于”）通过电阻R3的电流。这是在探究电流通过导体产生热量多少与_____________的关系。

（4）若观察甲、丙两实验装置，会发现______（填“R1”或“R3”）电阻丝产生的热量更多，由这一现象可知______（填“电流”或“电阻”）对电热的影响更大。

【答案】     U形管液面的高度差     转换     在电流和通电时间相同时，电阻越大，产生的热量越多     大于     电流大小     R1     电流

【详解】（1）[1][2]电流通过导体产生的热量多少不便直接观察，但可通过观察U形管液面高度差的大小来比较电流产生的热量的多少，这种探究问题的方法叫转换法。

（2）[3]观察甲、乙两实验装置可知，甲、乙串联在电路中，通电时间和电流相同，电阻不同，电阻越大，U形管液面的高度差越大，则产生的热量越多，故结论为：在电流和通电时间相同时，电阻越大，产生的热量越多。

（3）[4][5]观察乙、丙两实验装置可知，电阻大小和通电时间相同，根据并联电路的电流关系可知，通过电阻R2的电流大于通过电阻R3的电流，与R2相连的U形管液面高度差较大，这是在探究电流大小对电热的影响。

（4）[6][7]观察甲、丙两实验装置可知，甲中的电阻是丙中的电阻一半，甲位于干路，根据并联电路的电流关系可知甲中的电流是丙中电流的2倍，甲中U形管液面的高度差要大于丙中U形管的液面的高度差，即R1电阻丝产生的热量更多，这表明电流对电热的影响更大。

五、计算题(28题6分，29题8分，共14分)

28．（2022·广东汕头·九年级期末）如图是某种小型家用电热水器的简化电路图，开关S可根据水温切换成加热和保温两种状态R1、R2都是发热电阻，热水器主要参数如下表。[水的比热容为]

（1）在上述加热状态下，正常工作10min将产生多少热量？

（2）水箱中装满初温为25°C的水，加热使水温度升高到45°C，水需要吸收多少热量

（3）R2的阻值为多大？

| 额定电压 | 220V |
| --- | --- |
| 容积 | 10L |
| 加热功率 | 880W |
| 保温功率 | 100W |

【答案】（1）5.28×105J；（2）8.4 ×105 J；（3）429Ω

【详解】解：（1）正常工作10min将产生多少热量

（2）电热水器的容积

水的质量

则水吸收的热量

（3）当开关S跳至a触点位置时，只有电阻R1接入电路，电热水器处于加热状态。电阻R1的阻值

开关S跳至b触点位置时，两电阻串联，电热水器处于保温状态，总电阻

R2的阻值

答：（1）在上述加热状态下，正常工作10min将产生5.28×105J的热量；

（2）水箱中装满初温为25°C的水，加热使水温度升高到45°C，水需要吸收8.4 ×105 J的热量；

（3）R2的阻值为429Ω。

29．（2022·内蒙古呼伦贝尔·九年级期中）小华家买了一个家用电吹风，其简化电路如图所示，主要技术参数如下表。电吹风在额定电压下工作，请解答如下问题：

| 热风温度 | 50～75℃ |
| --- | --- |
| 额定功率 | 热风时：900W |
|  | 冷风时：110W |
| 额定电压 | 220V |
| 质量 | 0.5kg |

（1）电吹风吹冷风时，通过电动机的电流是多大？

（2）正常工作时电热丝的电阻是多大？

（3）电吹风内电动机的线圈电阻是0.8Ω，电吹风吹冷风10min线圈产生的热量是多少？

（4）一天，小华断开家中其它用电器，只用电吹风吹热风时，发现家中标有“220V，10（20A）；3000r/（kW•h）”的电能表5min内转了200圈，求电吹风此时的实际功率是多少？

【答案】（1）0.5A；（2）61.3Ω；（3）120J；（4）800W

【详解】解：（1）电吹风吹冷风时，由P＝UI可得，通过电动机的电流为

（2）当电吹风吹热风时，电动机和电热丝同时工作，电动机与电热丝并联，电热丝R2的电功率为

P2＝P﹣P1＝900W﹣110W＝790W

由可得电热丝R2的电阻值为

（3）时间

t＝10min＝600s

则电吹风吹冷风10min产生的热量（电流通过电动机产生的热量）为

Q1＝I12R1t＝（0.5A）2×0.8Ω×600s＝120J

（4）转盘转了200圈，消耗的电能为：

电吹风此时的实际功率为

答：（1）电吹风吹冷风时，通过电动机的电流是0.5A；

（2）电热丝工作时的电阻是61.3Ω；

（3）电吹风吹冷风10min线圈产生的热量是120J；

（4）电吹风此时的实际功率是800W。