苏科版九年级下册

第十五章《电功和电热》

15.7专题 家庭电路故障分析

【知识梳理】

一、正常电路的电流走向

用电器均可正常工作，测电笔插入右插孔，相当于在火线和大地间建立了一条电流的通路，所以氖管发光；测电笔插入左插孔，由于零线与地线间电压为0，所以无电流，氖管不发光。

二、断路

1．火线断路

（1）火线断路点与进户端之间的连接的用电器可以正常工作，其余部分无电流，测电笔插入左右插孔，氖管均不发光。

（2）若是进户火线或火线的保险丝烧断，则电路中无电流，所有用电器均不能工作。

2．零线断路

（1）零线断路点与进户端之间连接的用电器可以正常工作，其余部分由于零线断路而不能从进户零线出去，不能工作。此时将测电笔插入左右插孔，由于零线已断，因此左右孔测电笔都相当于在火线和大地间为电流建立了一条通路，电流将从测电笔流出，因此左右氖管均发光。

注意：灯泡L2虽有电流通过，但由于测电笔高电阻的存在，电流会非常小，因此不能发光。

（2）若是进户零线或零线的保险丝烧断，所有用电器均不能工作。

综上，用测电笔可以判断断路的大致位置，测电笔插入左右插孔，氖管均不发光时说明被检测处与进户火线之间某处断路；氖管均发光时说明被检测处与进户零线之间某处断路。具体断路的位置，还需要结合其他用电器的工作情况确定。

三、短路

1．由可知，当电压一定时，电阻越小，电流越大。由于家庭电路中各用电器都是并联的，所以当有任一用电器短路，都会造成火线、零线直接相连，造成短路，电流过大，烧断保险丝（空气开关跳闸），电路中所有用电器均被短路，停止工作。测电笔插入左右插孔，测电笔也被短路，氖管均不发光。

2．短路位置的判断：

例如下图所示台灯插头插入插座与火线、零线连接。

①若插入插头还未闭合开关就烧断了保险丝，是插头处或插头与开关之间短路；

由于长时间的使用，电源线绝缘皮老化而破损，使得铜导线露出相接触，导致火线和零线直接连通，造成短路。

②若插入插头无故障，闭合开关时烧断了保险丝，是开关与用电器之间或用电器内部短路；

四、检验灯法检测电路故障

在实际的家庭电路安装完成后，工人师傅通常在火线或零线的保险丝处接入额定电压为220V的检验灯来检测电路中是否存在故障。

检验灯与被检测支路为串联关系，根据检验灯的亮度就可以判断电路中是否存在某种故障。

（1）闭合某支路，若检验灯正常发光，则该支路短路。

如图所示，若闭合开关S1，L0正常发光，L1不发光，由于L0的额定电压为220V，L0正常发光说明L0两端的电压为220V，由于L0与L1串联，根据串联电路分压可知，L1两端无电压，说明L1支路短路。

（2）闭合某支路，若校验灯不发光，支路其他电器也不工作，则该支路断路。

如图所示，若闭合开关S2，L0不发光，L2也不发光，说明L0与L2构成的回路不通，说明L2支路断路。

（3）闭合某支路，若校验灯发光较暗，则该支路正常。

如图所示，若闭合开关S3，L0发光较暗，L3也发光较暗，说明两灯两端均有电压且都低于220V，根据串联电路分压可知，L0、L3均无故障。

【易错点】

1．保险丝烧断通常是电流过大造成的，但造成电流过大的原因不仅有短路，还有总功率过大。如果题目强调了多个用电器同时工作而导致烧断，那么就是总功率过大引起的电流过大。

2．前面所说的短路，均指用电器短路。若是开关短路，则不会导致电流过大，只是不能控制电路的断开，其所控制的用电器将不能停止工作。

3．短路故障会使火线、零线电流过大，如没有保险丝，会导致线路温度迅速升高而引起火灾，但由于电流不经过被短路的用电器，因此不会烧坏用电器。

【典例分析】

1．（2022·山东济南·九年级期中）如下图所示的家庭电路中，闭合开关S发现灯泡不发光。此时用测电笔检测a点、b点、c点时氖管均发光，检测d点时不发光，由此可以判断（　　）

A．a、b间导线开路	B．灯泡L可能短路

C．灯泡L可能开路	D．c、d间导线开路

【答案】D

【详解】闭合开关S，测电笔接触c点时发光，说明灯泡完好，并通过灯泡右侧的导线与火线连通，而当测电笔接触d点时不亮，说明c、d之间开路了，因此故障应是c、d间导线开路，故ABC不符合题意，D符合题意。

故选D。

2．（2020·吉林白山·九年级期末）将台灯的插头插入电源插座，闭合开关后，发现台灯不亮，用测电笔检查灯座，两个接线柱都能使氖管发光，由此可知（　　）

A．火线断路	B．零线断路	C．灯短路	D．灯断路

【答案】B

【详解】用测电笔测试灯座两接线柱，发现测电笔氖管都发光，即灯泡两端与火线和零线都是接通的，电流能从火线流向灯泡两端但灯泡却不亮，说明电流通过灯泡后不能流向零线，即零线断路。故ACD不符合题意，B符合题意。

故选B。

3.（2022·辽宁大连·九年级期末）在以下情况中：①火线的绝缘皮出现部分破损；②地上的人不小心接触到火线；③插座里的两个线头相碰了；④室内同时使用的用电器过多。能使家庭电路的漏电保护器切断电路的是（　　）

A．①②	B．②③	C．①②③	D．②③④

【答案】A

【详解】①火线的绝缘皮出现部分破损，可能造成漏电或触电，能使家庭电路的漏电保护器切断电路；

②地上的人不小心接触到火线，流经火线和零线的电流不同，能使家庭电路的漏电保护器切断电路；

③插座里的两个线头相碰了，会造成电路短路，从而造成电流过大，会引起空气开关“跳闸”，漏电保护器不会切断电路；

④室内同时使用的用电器过多，会导致用电器的总功率过大，会导致电流过大，可能引起空气开关“跳闸”，漏电保护器不会切断电路；

故综上所述，A符合题意；BCD不符合题意。

故选A。

4．（2022·河北保定·九年级期末）如图所示的家庭电路中，正常发光的两盏灯突然全部熄灭，经检查保险丝完好，用试电笔分别插入插座的两孔，氖管均发光，造成这一现象的原因可能是（　　）

A．插座发生短路了	B．进户的火线断了

C．进户的零线断了	D．某盏电灯的灯丝断了

【答案】C

【详解】A．如果插座处发生短路，会使保险丝熔断，故A不符合题意；

B．如果进户线的火线断了，试电笔的氖管不会发光，故B不符合题意；

C．如果试电笔能亮，说明火线上有电，而零线上本该不亮，但也亮了，说明是进户线的零线开路了，故C符合题意；

D．因各灯并联，互不影响，如果某个电灯的灯丝烧断了，其它灯仍还亮，故D不符合题意。

故选C。

5．（2022·浙江杭州·中考模拟）周六傍晚夜幕降临，小科同学在家开灯时发现灯不亮。经检查发现保险丝被烧断。他在爸爸的协助下用一盏标有“220V 40W”的灯泡L0（检验灯泡）取代保险丝接入电路，如图所示。然后进行如下操作，并观察到相应的现象：当只闭合开关S1时，L0和L1均发光，且都比正常发光时暗；当只闭合开关S2时，L0正常发光，L2不发光。由此可以判断（　　）

A．只闭合开关S1时，L0两端的电压一定是110伏

B．L1所在的支路完好，L2所在的支路短路

C．只闭合开关S2时，L0的实际功率一定大于40 瓦

D．L1所在的支路短路，L2所在的支路断路

【答案】B

【详解】AD．如图只闭合开关S1时，L0和L1串联均发光，但都比正常发光暗，说明L1支路工作正常，由于不知道两灯泡的规格，无法判定实际电压的大小，故AD符合题意；

BC．当只闭合开关S2时，L0和L2串联，L0正常发光，L2不发光，说明L2短路，L0的实际功率一定等于40 瓦，故B符合题意；故C不符合题意。

故选B。

【夺冠训练】

一、单选题

1．（2022·四川成都·中考二模）如图，绘制的是一栋楼房里各家的日常生活。但小王家里“停电了”，他家停电的原因不可能是以下哪种（    ）

A．楼房里的某条电线断路	B．全楼用电器总功率过大

C．小王家忘记交电费了	D．小王家漏电保护器跳闸

【答案】B

【详解】由题意可知，仅小王家里停电了，所以停电的原因是小王家里发生了故障。当楼房里的某条电线断路，小王家忘记交电费了，小王家漏电保护器跳闸这些都会使小王家的线路被断开，从而停电；若全楼用电器总功率过大，则全楼的线路都会断开，从而全楼都停电，这个与仅小王家停电不符合，所以他家停电的原因不可能是全楼用电器总功率过大，故B符合题意，ACD不符合题意。

故选B。

2．（2022·广东深圳·中考模拟）小宇在家上网课时突然断电， 通过检查发现空气开关跳闸了，于是他分析可能是以下几种原因导致跳闸，其中不可能的是（    ）

A．可能是家人启用了大功率用电器			B．可能是弟弟不小心把水洒在插排上了

C．可能是房间电灯开关短路了				D．可能是电线绝缘层破了火线零线相碰了

【答案】C

【详解】A．电路中增加了大功率用电器，会导致用电器的总功率过大，导致电流过大，引起家庭电路中空气开关跳闸，故A正确，A不符合题意；

B．不小心把水洒在插排上，会引起电路短路，导致电流过大，会引起家庭电路中空气开关跳闸，故B正确，B不符合题意；

C．房间电灯开关短路，导致开关无法控制用电器，用电器将一直工作，但不会导致电流过大，不会引起家庭电路中空气开关跳闸，故C错误，C符合题意；

D．电线绝缘层破了火线零线相碰，会造成电路短路，从而导致电流过大，引起家庭电路中空气开关跳闸，故D正确，D不符合题意。

故选C。

3．（2022·湖南长沙·九年级开学考）如图所示的家庭电路中，闭合S1、S2、S3三盏灯正常发光。一段时间后，L2、L3突然熄灭，经检查保险丝完好，在插座没有插入任何用电器的情况下，用测电笔插入插座的两孔，氖管均发光。则故障原因是（　　）

A．插座发生短路	B．零线AB之间断开

C．零线CD之间断开	D．零线BC之间断开

【答案】D

【详解】A．插座处发生短路，会使保险丝熔断，试电笔的氛管不会发光，故A不符合题意；

BCD．L2、L3熄灭，灯L1发光，说明在L2、L3的干路上有断路故障。若BC间的零线是完好的，则测电笔插入插座右孔时，氛管不会发光，不符合题意，所以是BC间的零线断开，此时插座的右孔通过灯泡L2与火线接通使氖管发光，此时L2、L3均不发光，故BC不符合题意，D符合题意。

故选D。

4．（2022·河南信阳·九年级期末）小亮买了一台廉价台灯，装有“220V   40W”的灯泡，他将台灯插头插入插座的瞬间，室内电灯全部熄灭，原因可能是（　　）

A．插头与插座接触不良	B．灯泡的灯丝断了

C．台灯的插头内短路	D．台灯的插头内断路

【答案】C

【详解】AB．因为台灯和其它用电器并联，插头与插座接触不良或灯泡的灯丝断了，只能使本支路的灯（台灯）不亮，不能使其它的灯熄灭，故AB不符合题意；

C．台灯的灯座内短路，当插头插入插座时，若闭合开关，会造成电源短路，使保险丝烧断或跳闸，使室内电灯立即全都熄灭，故C符合题意；

D．台灯的插头内断路，只能使本支路的灯（台灯）不亮，不能使其它的灯熄灭，故D不符合题意。

故选C。

5．（2022·河北保定·九年级期末）下列现象中不是家庭电路中保险丝烧断原因的是（　　）

A．家里很多用电器同时使用				B．开关里两线头相碰

C．两孔插座中的两线头相碰				D．灯座里的两线头相碰

【答案】B

【详解】A．家里很多用电器同时使用，会造成干路电流过大，可能烧断保险丝，故A不合题意；

B．开关里两线头相碰，相当于闭合开关，不会造成电流过大，不是家庭电路中保险丝烧断原因，故B符合题意；

C．两孔插座中的两线头相碰，会造成电路短路，使电路中电流过大，可能烧断保险丝，故C不合题意；

D．灯座里的两线头相碰，会造成电路短路，使电路中电流过大，可能烧断保险丝，故D不合题意。

故选B。

6．（2022·安徽合肥·中考模拟）如图所示的家庭电路中，闭合开关后灯泡不亮，保险丝正常。用测电笔检测插座的两孔，发现插入左右两孔时氖管都发光。用测电笔检测A点氖管发光，检测B点氖管也发光。发生这一现象的原因可能是（　　）

A．进户线零线断路	B．进户线火线断路

C．灯泡发生短路	D．插座发生短路

【答案】A

【详解】A．若进户零线断路，闭合开关后A、B两点都与火线连通，因此测电笔检测A、B点时氖管会发光；由于零线断路，电路构不成通路，所以灯泡不亮，经过B的电流到达零线时向右与插座左孔相连，因此测电笔检测左孔时氖管发光，插座右孔本来就和火线相连，所以检测插座左右两孔氖管都会发光，故A符合题意；

B．若进户火线断路，测电笔检测任何位置氖管都不会发光，故B不符合题意；

CD．若灯泡发生短路或插座短路，则整个电路短路，火线上的保险丝熔断，氖管不会发光，故CD不符合题意。

故选A。

7．（2021·四川乐山·九年级期末）毛毛同学家新买了一台空调，晚上在照明灯泡、微波炉等用电器正常工作时，再开空调，电路中的保险丝很快熔断了，原因是（　　）

A．灯泡发生短路	B．电路中总功率过大

C．灯泡发生断路	D．微波炉发生短路

【答案】B

【详解】晚上照明灯泡、微波炉等用电器正常工作，说明灯泡和微波炉没有发生短路和断路，再开空调，由于空调的实际功率较大，会造成家庭电路中总功率过大，由可知，会造成干路电流过大，导致保险丝熔断。故ACD不符合题意，B符合题意。

故选B。

8．（2022·广西河池·中考真题）在如图所示的照明电路中，闭合开关S后，发现灯泡L不亮，用测电笔分别检测、两点，氖管都发光。若电路中只有一处故障，则可能是（　　）

A．开关断路	B．灯泡断路	C．灯泡短路	D．段断路

【答案】D

【详解】A．若开关S断路，则电流无法从火线流到、两点，用测电笔分别检测、两点，氖管不会发光，故A不符合题意；

B．若灯泡断路，则电流无法从火线流到点，用测电笔分别检测点，氖管不会发光，故B不符合题意；

C．若灯泡短路，电流直接从火线流到零线，空气开关会自动切断电路，用测电笔分别检测、两点，氖管不会发光，故C不符合题意；

D．若段断路，电流从火线流到、两点时，无法流回零线，只能通过测电笔、人体流进大地，所以测电笔有电流流过，氖管会发光，故D符合题意。

故选D。

9．（2022·黑龙江牡丹江·中考真题）小冰家的电能表标有“220V   10A”，家中正使用着一台100W的电冰箱、两盏40W的日光灯。当小冰将一个60W台灯的插头插进插座时，台灯不亮，干路中的空气开关“跳闸”。发生这种现象的原因可能是（　　）

A．日光灯断路	B．台灯插头处短路	C．电冰箱断路	D．用电器的总功率过大

【答案】B

【详解】由电能表上的参数可得，电路中允许的最大功率为

而家中使用的用电器的总功率为

这些用电器的总功率远小于电能表的最大功率。空气开关跳闸的原因有两个：总功率过大和发生短路。因为总功率没有过大，故空气开关跳闸不是因为功率过大，而是由于短路引起。故ACD不符合题意，B符合题意。

故选B。

10．（2022·辽宁沈阳·中考一模）如图所示为小王家部分电路的电路图，闭合开关，灯泡正常发光。再把电饭煲接到三孔插座并闭合开关，电饭煲不工作，灯却正常发光。则电路中出现的故障可能是（　　）

A．A点与插座左孔之间断路	B．A点左侧零线断路

C．A、B两点间断路	D．插座短路

【答案】A

【详解】A．若A点与插座左孔之间断路，则电饭煲不能正常工作，灯正常工作，故A符合题意；

B．若A点左侧零线断路，则电饭煲和灯泡都不能正常工作，故B不符合题意；

C．A、B两点间断路，零线断路，则灯泡不能正常工作，故C不符合题意；

D．若插座短路，会导致保险丝熔断，则灯泡不能正常工作，故D不符合题意。

故选A。

11．（2020·浙江金华·九年级期末）如图是某同学家的部分电路，他将电饭煲的插头插入三孔插座后，正在烧水的电热水壶突然停止工作，电灯也不发光。拔出电饭煲的插头，电热水壶仍不能工作。用测电笔分别测试插座的左、右孔，发现氖管均发光。若电路中只有一处故障，则（　　）

A．电热水壶所在电路的b、c间短路	B．插座的接地线断路

C．电路的d点到进户零线间导线断路	D．电路的a、b间导线断路

【答案】C

【详解】他将电饭煲的插头插入三孔插座后，正在烧水的电热水壶突然停止工作，电灯也不发光，说明电路出现了断路或短路现象；拔出电饭煲的插头，电热水壶仍不能工作，说明出现的不是短路，是断路现象；用试电笔分别测试插座的左、右孔，氖管均发光，说明火线不存在断路，断路部分在零线上，cd之间是通路的，所以故障是进户零线断路，即电路的d点到进户零线间导线断路，故C符合题意，ABD不符合题意。

故选C。

12．（2021·辽宁辽阳·九年级期末）如图是小明家的部分电路，他将电水壶的插头插入三孔插座后，正在工作的电冰箱突然停止工作，但电灯仍正常发光，拔出电水壶的插头，电冰箱仍不能工作，用试电笔分别测试插座的左、右两孔氖管均发光。若电路中只有一处故障，则（　　）

A．电冰箱所在电路的b、c间断路

B．电冰箱所在电路的b、c间短路

C．电路的c、d间导线断路

D．灯泡正常发光时，灯泡的两个接线柱都能使试电笔发光

【答案】C

【详解】AC．用试电笔分别测试插座的左、右孔，氖管均发光，说明插座的左右两孔与火线之间是接通的，即c点通过电冰箱与火线相连，所以是c、d间导线断路了，故A不符合题意，C符合题意；

B．正在工作的电冰箱突然停止工作，但电灯仍正常发光，由于并联电路各支路互不影响，这说明电路存在断路，不是短路，故B不符合题意；

D．灯泡正常发光时，灯泡的一个接线柱与火线相连，能使测电笔发光，另一个接线柱与零线相连，不能使测电笔发光，故D不符合题意。

故选C。

二、填空题

13．（2022·山东济南·九年级期中）如图甲、乙所示的两个电路中，开关闭合后，电线燃烧起来了，图甲产生的原因是用电器的总功率_________；图乙产生的原因是________。

【答案】     过大     短路

【详解】[1]由图甲可知，甲图中同时工作的用电器太多，将导致电路中的总功率过大，产生的热量较多，所以电线燃烧起来了。

[2]由乙图可知，乙图中导线与用电器并联，导致短路，电路中电流太大，产生的热量较多，所以电线燃烧起来了。

14．（2022·安徽芜湖·中考二模）如图所示家庭电路中的某一部分，电工师博按下面的顺序进行检测：①闭合S1，灯L1亮；②断开S1，闭合S2，灯L2不亮；③再用测电笔测a、b、c、d四个接线点，发现只有在c点氛管不发光，若电路中只有一处故障，则是______。

【答案】c、d之间断路

【详解】闭合S1，灯L1亮，说明L1支路为通路，则从保险丝→a→S1→L1→c→c点左侧的零线都没有断路；断开S1，闭合S2，灯L2不亮，说明电路中存在断路故障（不可能是短路，否则保险丝熔断）；再用测电笔测a、b、c、d四个接线点，发现只有在c点氛管不发光，试电笔接触d点时氖管会发光，说明d 点会通过灯泡L2与火线间接相连，则L2是完好的；而L2不亮，说明灯泡L2与零线不能构成通路，所以是c、d两点间断路。

15．（2020·山东济宁·九年级期末）小明在家看电视，突然断电，发现空气开关跳闸。原来是楼上邻居家水管漏水，水流入小明家的插座中，因为流入插座的水是导体，使电路发生______路，导致空气开关跳闸。

【答案】短

【详解】生活用水是导体，水流入插座内后，使火线和零线不经用电器而连接在一起，发生了短路，导致空气开关跳闸。

16．（2022·辽宁朝阳·九年级期末）人们在使用两脚插头台灯时，往往会随意插入两孔插座中，小明将台灯（图乙）的两脚插头插入家庭电路的两孔插座（图甲）CD中（图丙是台灯的电路图，AB表示台灯的两脚插头），连接情况是A与C孔、B与D孔连接，闭合台灯开关S1，发现灯L1不亮，电路中开关及导线良好，用试电笔测M点，氖管不发光，再测N点，氖管发光，可知台灯L1出现的是 ___________（选填“断路”或“短路”）故障。这种插入方法，在灯泡一切正常、断开开关S1的情况下，接触台灯的N点时 ___________（选填“会”或“不会”，下同）触电，接触台灯的M点时 ___________触电。

【答案】     断路     会     会

【详解】[1]若A与C、B与D孔连接，闭合台灯开关S1，发现台灯L1不亮，电路中开关及导线良好，用测电笔测M点，氖管不发光，说明与火线不通；再测N点，测电笔发光，说明与火线相连，火线通路，因为开关是闭合的，故可以断定是灯断路。

[2][3]按照小明的接法可知，开关连在了零线和灯之间，即使在断开开关的情况下台灯仍与火线相通，接触M、N两点时人都会触电，故这样连接的电路是危险的。

17．（2022·宁夏·中考真题）如图所示的家庭电路，开关闭合后发现灯泡不亮，于是某同学利用测电笔分别接触a、b、c、d四处时，测电笔氖管均发光，则故障原因可能是______。排除故障后，为提高屋内亮度，于是又接了一盏同样的灯，开关闭合后，两灯都发光，原来的灯泡亮度明显变暗，由此可判断两灯的连接方式是______。

【答案】     进户零线断了     串联

【详解】[1]开关闭合灯泡不亮，同时a、b、c、d四处均带电，说明电路有断路且火线没断，同时说明从a到d之间的电路没有断路，所以可能是进户零线断了。

[2]又接了一盏同样的灯，开关闭合后，两灯都发光，原来的灯泡亮度明显变暗，原因是两盏灯串联了，因为串联电路分电压，根据分压原理，每只灯泡的实际电压只达到电源电压的一半，根据公式 可知，灯泡的实际功率明显减小，灯泡亮度会明显变暗。

18．（2022·江苏苏州·九年级月考）如图所示是家庭电路的一部分，P、Q两根进户线间电压为______V。闭合开关，灯泡正常发光，一段时间后，灯泡突然熄灭，此时用测电笔检测e点，氖管发光，则表明______（P/Q/S）进户线发生了断路。

【答案】     220     Q

【详解】[1]家庭电路的电压为220V，PQ为火线与零线，两根据进户线的电压为220V。

[2]根据三孔插座的接法可知吗，P为火线，Q为零线，S为接地线，当灯泡突然熄灭，e处氖管发光，说明P有电，则故障应该为零线Q入户线断路。

19．（2022·宁波慈溪·九年级期末）对于家庭中所使用的电器，无论是其电路还是电器本身，都有着安全使用的要求。

（1）图甲为某用电器的插头，在出厂时，若检测到插头中间的金属脚A未与______相连，则该用电器为不合格产品；

（2）图乙中，闭合开关S，灯泡发光；将一电饭煲插头插入三孔插座后，闭合电饭煲开关，发现灯泡突然熄灭，同时电饭煲也不工作。则下列叙述一定不正确的是______。（选填字母代号）

A．上述故障可能是电路过载致使保险丝熔断造成的

B．若用测电笔检测B、C、D各点，管都不发光

C．若将电饭煲开关断开，灯泡重新发光

【答案】     用电器的金属外壳     C

【详解】[1]有金属外壳的用电器的三脚插头，较长的A脚与该用电器的外壳相连，再通过三孔插座与地线相连，可防止因外壳漏电而触电；所以若检测到插头中间的金属脚A未与用电器的金属外壳相连，则该用电器为不合格产品。

[2]电灯和电饭煲突然停止工作，这说明电路是断开的。

A．闭合电饭煲的开关，由于电饭煲的电功率较大，会引起干路中电流过大，保险丝可能会熔断，则电灯和电饭煲都会停止工作，故A正确，不符合题意；

B．若用测电笔检测B、C、D各点，管都不发光，这说明进户火线断路了，会出现题中故障，故B正确，不符合题意；

C．若将电饭煲开关断开，由于干路出现了断路故障，则灯泡不会重新发光，故C错误，符合题意。

故选C。