2025-2026学年九年级下册物理单元检测卷

第十五章 电功和电热  基础卷

建议用时：90分钟，满分：100分

一、选择题 （每题2分，共24分，每小题给出的四个选项中只有一个正确）

1．下列用电器正常工作时，电功率最接近1000W的是（　　）

A．电冰箱	B．日光灯	C．笔记本电脑	D．微波炉

2. 下列家用电器主要将电能转化为机械能的是（　　）

A．LED灯         	B．电饭锅        C．电风扇	       D．电烤箱

3．题图是节约用电的宣传图，下列说法正确的是（　　）

A．“节约用电”是指节约电流	   B．“节约用电”是指节约电压

C．“节约用电”是指节约电阻	   D．“节约用电”是指节约电能

4. LED灯的能耗小，造价低，使用寿命长。若一个LED台灯，用电压为6V的电源供电，正常工作电流为300mA。此LED台灯正常工作时的电功率为（　　）

A．1.8W	    B．18W	   C．180W	  D．1800W

5. 一天晚上，小明做作业时感觉照明灯忽明忽暗，灯泡可能是受下列哪个因素变化的影响（    ）

A．额定电压	    B．额定功率    C．实际功率	  D．灯泡内的气压

6.  下图所示是生活中常见的两种电能表。下列关于电能表的说法正确的是（　　）

A．电能表用来测量用电器消耗电能的快慢

B．电能表甲的示数为18246kW·h

C．两种电能表的额定最大电流均为20A，工作时电流可以超过额定最大电流

D．电能表乙中“3200imp/(kW·h)”表示接入该电能表的用电器，每消耗1kW·h的电能，脉冲指示灯闪烁3200次

7. 当智能手机“电量”所剩无几时，通常可以将其设置成“省电模式”来延长使用时间，这是通过以下哪种方式实现的（　　）

A．增大电池电压	    B．增加总功率   C．减小总功率	    D．降低散热能力

8. 安全用电关乎人民的生命和财产安全。下列关于家庭电路和安全用电说法正确的是（　　）

A．图甲中，电能表是测量电功率的仪表

B．图乙中，试电笔可以用来区分零线和火线，使用时可以用手握住笔尖的金属

C．图丙中，洗衣机的金属外壳接地，是为了防止洗衣机短路

D．图丁中，当站在地上的人接触火线时，漏电保护器会切断电路

9. 观察电能表，常常可以发现，电能表指示灯的闪烁，有时慢悠悠，有时急匆匆。如图所示，以下说法正确的是（　　）

A．如图甲此时电能表的读数为126146度

B．如图甲、乙、丙，电热水壶单独接入电路，指示灯闪烁得快；照明灯单独接入电路，指示灯闪烁得慢

C．如图乙，与电热水壶相连导线几乎不发热，是因为通过导线的电流很小，产生热量很少

D．如图丙，照明灯上的铭牌“220V 36W”是指照明灯的实际电压220V，实际功率36W

10．将标有“6V 6W”的甲灯和标有“6V 3W”的乙灯串联后接入电路中能发光（不考虑温度对电阻的影响），则下列说法正确的是（   ）

A．甲灯实际功率大，甲灯亮些	       B．乙灯实际功率大，乙灯亮些

C．两灯实际功率相等，一样亮	       D．不知道电压大小，无法判断亮度

11．将两个规格不同的小灯泡L1、L2串联在如图所示的电路中，闭合开关S后，发现灯L1较亮，灯L2较暗，下列说法正确的是（　　）

A．通过灯L1的电流较大	   B．灯L1靠近电源正极

C．灯L2短路	           D．通过灯L1的电流和L2相同

12．图甲是灯泡L的图像，灯泡的额定电压为2.5V。将灯泡L接入图乙电路，已知电阻的阻值为，电流表量程为0∼0.6A，电源电压可调。在电路安全工作的前提下，下列判断正确的是（提示：可在图甲中作出电阻的图像）（　　）

A．两条支路中的电流不可能相同	B．灯泡实际功率总比电阻功率大

C．电路总功率最大可达到1.5W	D．电源可调的最大电压为1.8V

二、填空题（每空1分，共30分）

13．电压的基本单位是       ，几个常见电压值：一节干电池电压为1.5V；一块铅蓄电池电压为2V；中国家庭电路电压为        ；对人体的安全电压不高于        。

14. 如图所示是某家用电子式电能表的表盘，该电能表的工作电压是       V，表盘上显示已用电     kW·h，若将某用电器单独接在该电能表上正常工作3min，电能表指示灯闪烁了32次，该用电器在上述时间内消耗的电能为     kW·h。

15．图示电能表能接入用电器的最大总功率为       W；小明发现家中多个用电器正常工作时，指示灯在1min内闪烁90次，这段时间内电路消耗的电能为       kW·h；他再将额定功率为1000W的电水壶接入该电路，发现额定电流为30A的熔丝熔断了，这是因为电路发生了      故障。

16. 现有“220V  100W”的电灯泡一只，若将它接在家庭电路中，通过该灯泡的电流为      A（结果保留两位小数）；若将它接在电压为“110V”的电路中，该灯泡的电阻为      Ω（不考虑温度对电阻的影响），实际功率为      W。

17. 防范触电事故重要的是要有安全用电意识，要遵守安全用电原则。生活中，电冰箱的三线插头必须要插入三孔插座中，这样可以让它的金属外壳与      相连；家庭电路中，发生触电事故都是人体直接或间接跟      线接触造成的。如果你发现有人触电应立即采取的措施是      (选填“切断电源”或“用手拉开触电者”)。

18. 一台电动机正常工作时线圈两端的电压为380V，线圈的电阻为2Ω，通过线圈的电流为10A。这台电动机正常工作时，10s消耗的电能为          J，产生的热量为           J，该电动机的效率为           。

19. 有一种亮度可以调节的小台灯，其电路图如图甲所示，电源电压为15V，通过灯泡L的电流跟其两端电压的关系如图乙所示，灯泡L的额定电压为12V。则灯泡L的额定功率为       W。调节滑动变阻器R，使灯泡L的功率为3.6W，此时滑动变阻器R接入电路的阻值为       Ω，小灯泡的亮度与正常发光时相比        。（选填“变亮”“变暗”或“不变”）

20．小明家有一个规格为“220V   1000W”的用电器，该用电器可能是       （台灯/电饭锅）；如图所示家庭电路，闭合开关S，电灯发光，用测电笔接触A点，氖管        （会/不会）发光；若断开开关S，站在地面上的人用手接触电路中的B点        （会/不会）触电。

21. 如图所示是RA和RB两个定值电阻的U－I图像，由图像可知RA：RB=      ；若将RA和RB串联接在6V的电源两端，电路中的电流为      A；若将RA和RB并联接在6V的电源两端，通电10s电路产生的热量为      J。

22. 图甲为灯L的电流与电压关系的图像。将该灯接入图乙电路，电阻R阻值为10Ω，闭合开关S，电流表示数为0.2A，则电源电压为     V，干路电流为     A，此时灯泡L的电功率为    W。

三、解答题（共46分。计算题第27、28题要求写出必要的文字说明、公式和演算过程）

23. 按要求作图。

（1）根据安全用电规范，在两个虚线框内分别画出开关和灯泡的电路元件符号。

（2）如图，用笔画线表示导线，将三孔插座正确接入家庭电路。

24．某实验小组做“测量小灯泡电功率”的实验，电路如图甲所示，已知电源电压为3V，小灯泡的额定电压为2.5V。

（1）闭合开关前，滑动变阻器的滑片P应置于      （填“A”或“B”）端，目的是保护电路；

（2）实验中，闭合开关，发现电压表指针反偏，其原因是      ；

（3）排除电路故障后，闭合开关，移动滑片P到某位置时，电压表的示数为2.2V，若想测量小灯泡的额定功率，应将滑片P向      （填“A”或“B”）端移动；当小灯泡正常发光时，电流表的示数如图乙所示，为       A，则小灯泡的额定功率为       W。

25. 在探究影响电流热效应因素的活动中，小明用电阻分别为R1和R2（R1<R2）的两段电阻丝，研究电流的大小、电阻和时间对产生热量的影响。

（1）实验中应将这两段电阻丝分别浸没在       和初温都相同的两瓶煤油中；

（2）实验中通过       来比较电阻丝产生的热量的多少；

（3）如图所示，将两段电阻丝串联后接入电路，这是探究       对产生热量的影响。工作一段时间后，       （A/B）瓶中温度计示数高；

（4）两个烧瓶中分别加入初温相同、       相等的水和煤油，通电一段时间后，煤油的温度更高，说明       （选填“水”或“煤油”）的吸热能力更强。

26．学习了家庭电路后，小明对家庭电路进行了调查研究。

（1）家庭电路中“超负荷”是指家庭用电器           过大。小明发现出现上述情况时，电路中的熔断器或空气开关会自动切断电路。

（2）观察厨房中的电器时，妈妈告诉他，以前电饭煲不用时要将插头从插座上拔下来，既不方便也容易损坏插座。后来电工师傅换了一个如图甲所示的带开关的插座后，只要拨动下开关就可以断开电了。小明仔细观察了插座后，很快就在纸上画出了如图乙所示的插座背面接线示意图。则图中最上面的一根线应该是        （选填“火”或“零”）线，两孔插座与三孔插座是       联的。

（3）要利用图丙所示的电能表来估测电饭煲的电功率，小明首先断开家中所有用电器，再将一只电饭煲接入电路正常工作。小明发现电能表的转盘转过24转所需的时间刚好为1min，则这只电饭煲的额定功率是           W。

27. 某消毒柜具有高温消毒和紫外线杀菌功能，其简化电路如图所示。发热电阻，紫外灯L规格为“220V  50W”。闭合开关和，消毒柜正常工作，求：

（1）通过R的电流；

（2）R的电功率；

（3）L工作100s消耗的电能。

28. 下图是某电热水壶铭牌上的部分参数。

| 电热水壶 |  |
| --- | --- |
| 容量 | 2.3L |
| 额定电压 | 220V |
| 额定功率 | 1500W |

（1）该电热水壶正常工作时的电功率是多少？

（2）该电热水壶正常工作5min，求电流所做的功；

（3）在220V的家庭电路中，若将该电热水壶接在额定电流为5A的接线板（插座）上使用，请通过计算判断是否安全？

29．2023年我国某企业发布了独立研制的一款E手机，其各项性能均处于世界领先地位，下表是该手机的部分参数。

| 手机电池的电压 | 3.7V |
| --- | --- |
| 电池容量 |  |
| 无线快充功率 | 50W |
| 有线超级快充功率 | 66W |

（1）芯片的核心部件主要是利用         （填“导体”“半导体”“超导体”或“绝缘体”）在导电性能上的特殊性来工作的；

（2）在给手机电池充电时，手机电池相当于电路中的     （填“电源”“开关”或“用电器”）。该电池充满电时最多可储存电能        J，若采用无线快充方式给该手机充电，不考虑能量损失，需要       h就可以将电池从无电状态充至满电状态。