2025-2026学年九年级下册物理单元检测卷

第十六章 电和磁  基础卷（参考答案）

| 题号 |  | 答案及评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、选择题 （共24分） |  | 1. C 2. D 3. A 4. D 5. A 6. C 7. B 8. C 9. B 10. D 11. C 12. B |  |
| 二、填空题 （共30分，每空1分） |  | 13. 偏转 磁场 成立。 14. 电 机械 电动机。 15. 负 排斥 上。 16. 发电 磁场 东西。 17. 磁场 不是 Q。 18. 电磁感应 发电机 机械能转化为电能。 19. 电磁感应 机械 不能。 20. 机械 不改变 半周。 21. 电动机 电流方向 变大。 22. 电动 换向器 1。 |  |
| 三、解答题 （共46分） | 23. （6分） | （1）作图正确得3分； （2）作图正确得3分。 |  |
|  | 24. （4分） | （1）灵敏电流计的指针是否偏转。 （2）甲、丙；蹄形磁体不动，让导体AB左右运动或者导体AB不动，蹄形磁体左右运动。 （3）感应电流的大小与导体切割磁感线运动的速度是否有关？ |  |
|  | 25. （6分） | （1）电流；（2）轻敲，条形； （3）不会，电流，安培定则 |  |
|  | 26. （7分） | （1）两电磁铁吸引大头针的数量，转换法； （2）使通过两电磁铁线圈的电流相同；线圈匝数； （3）移动滑动变阻器滑片的位置； （4）同名磁极相互排斥； （5）控制变量。 |  |
|  | 27. （8分） | （1）衔铁刚被吸下时，Rt的阻值： Rt= U1/I==600Ω （2）要想让加热器有两个档位，需要使电路的电阻不同，需要将一个电阻短路，如图所示： （3）当环境温度低时，热敏电阻的电阻减小，电路的电流增大，电磁铁的磁性增强，衔铁被吸下时，衔铁与A接触，电阻R1被接入电路，电阻较小，处于加热状态，加热功率为： P加热===1000W （4）当环境温度高时，热敏电阻的电阻增大，电路的电流减小，电磁铁的磁性减弱，衔铁被弹起时，衔铁与B接触，两电阻串联，处于保温状态，此时的功率是加热时功率的10%，即 P保温=10%P加热=10%×1000W=100W， 此时电路的总电阻为：R===484Ω R2的阻值：R2=R−R1=484Ω−48.4Ω=435.6Ω | 2分 2分 2分 2分 |
|  | 28. （8分） | （1）闭合开关S后，当空气质量指数K=50时，气敏电阻R的阻值为100Ω，根据串联分压规律可得 代入数值得 解得U0=1V。 （2）当电流表示数为0.15A时，电路报警，电路中的总电阻为 所以气敏电阻接入电路中的阻值为 R′=R总-R0=40Ω-20Ω=20Ω 由图乙可知，此时气敏电阻R消耗的功率为 P=I2R′=(0.15A)2×20Ω=0.45W （3）使空气质量指数K为150时，气敏电阻接入电路的阻值为R′′=30Ω，电路报警电流不变，仍为0.15A，则此时电路中的总电阻仍为40Ω，所以R0接入的阻值为 R0′=R总- R′′=40Ω-30Ω=10Ω 所以可以将定值电阻R0换成10Ω的。如果不更换电阻，需电路报警电流不变，仍为0.15A，则电源电压为 U=I(R0+ R′′)=0.15A×(20Ω+30Ω)=7.5V 所以也可以将电源电压调为7.5V。 | 2分 3分 3分 |
|  | 29. （5分） | （1）密度小；（2）磁，N；（3）摩擦力； （4）与轮轨列车相比，磁悬浮列车运行安全、耗能低、时速大、噪声小，故优点是运行安全、耗能低、时速大、噪声小。 |  |